АГАТ 1Ф Инструкция кассира

Начало работы

Нажмите на кнопку включения (на дисплее отобразится «уст.связи с ОФД)

После установки связи на дисплее отобразится время и дата. Если установка связи с ОФД происходит с задержкой, то нажать клавишу «х» для дальнейшей работы.

Нажать клавишу «ИТОГ» (на дисплее отобразится «режим регистр.Пароль:»). Нажать 1 и далее клавишу «ИТОГ» Если смена не открыта, то на дисплее отобразится «Откройте смену». Для открытия смены нажать «ИТОГ»

Далее на дисплее отобразится «Режим регистр. «ПРИХОД». Нажать клавишу «ИТОГ» для входа в режим оформления кассовых чеков. На дисплее отобразится «ПРИХОД 0.00»

Режим оформления кассовых чеков

Пробитие чеков без ввода количества

- Ввести количество товара и нажать клавишу «х». (На дисплее отобразится «колич.). (Если товар в количестве 1 шт., то вводить количество не нужно). Целые числа указываются при помощи нажатия на клавишу «х». Например, необходимо продать товар в количестве 5шт, то нажать 5, далее кнопку «.» и клавишу «х». Если необходимо продать 15,280 кг, то набираем 15, далее нажимаем кнопку «.», набираем 280 и нажимаем клавишу «х».

- Ввести код товара

- Нажать клавишу «Товар» (на дисплее отобразится название товара и 0.00)

- Ввести цену товара. (ввод рублей и копеек разделяется кнопкой

«.» )

Для того, чтобы ввести сумму в 100р. Необходимо нажать 1 0 0 и клавишу«.».

- Нажать клавишу «ИТОГ». Распечатается промежуточный итог чека, а на дисплее отобразится 2 ряда цифр. В верхнем ряду (знак »=») отображается общая сумма за чек. В нижнем ряду указана цена последнего товара.

- Если необходимо добавить товар в чек, то выполнить действия в пунктах 1-4

- Поле того, как все товары добавлены в чек (на дисплее общая сумма за чек и сумма за последний товар) необходимо закрыть чек.

- Если сдача не требуется, то нажать клавишу «ИТОГ»

- Если требуется сдача, то ввести сумму, полученную с покупателя и далее нажать «ИТОГ»

Оформление возврата

- Нажимаем клавишу «РЕГИСТР» (на дисплее «Режим регистр»).

- Введите пароль 1 и нажмите «ИТОГ».

- Клавишей «ОПЦИЯ» или клавишей «х» выберите «ВОЗВРАТ ПРИХОДА»

- Нажмите «Итог» (на дисплее возвр. Прихода 0.00).

Дальнейшие действия полностью повторяют операцию пробития чеков. После закрытия чека возврата на дисплее отобразится «Режим регистр ПРИХОД». Нажмите клавишу «Итог» для входа в режим оформления чеков.

Снятие отчета о закрытии смены

- Нажать клавишу «ОТЧЕТЫ» (на дисплее «Режим отчетов»)

- Ввести пароль 1 и нажать клавишу «ИТОГ»

- На дисплее отобразится «ОТЧ. ЗАКР. СМЕНЫ»

- Если этого не произошло, то клавишами «ОПЦИЯ» или «х»

Выбрать «ОТЧ. ЗАКР. СМЕНЫ»

- Нажать «ИТОГ»

- Подтвердить, нажатием кнопки «х»

- Первым распечатается отчет о сменных итогах (не фискальный), а далее распечатается отчет о закрытии смены.

ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕКА ( ДО ЗАКРЫТИЯ)  КАССА ВЫКЛЮЧИТСЯ, ТО ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПЕЧАТАЕТСЯ ДОКУМЕНТ, О ТОМ, ЧТО ЧЕК АННУЛИРОВАН. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ ЗАНОВО.