Плата управления моделей

M-ER 322, 322 Р, 323, 323 Р, 327, 327 Р, 333
В весах моделей M-ER 322(P), 323(P), 327(P),333 устанавливается единая плата управления. Настройка на конкретную модель производится запаиванием сочетания трех перемычек.
Расположение перемычек на плате.

 На рисунке 1, показана группа резисторов: RK1, RK2, RK3.

На обратной стороне платы от этих резисторов идут перемычки, как показано на рисунке 2.

Набор перемычек для каждой модели представлен в таблице 1. Обозначение «+» – перемычка запаяна; «---» – перемычка не запаяна.

Пример:

 На рисунке 2 перемычка от RK3 запаяна, перемычки на проводниках, идущих от  RK1 и RK2 не запаяны. Это плата для модели 322.
Таблица 1
	Модель
	RK1
	RK2
	RK3

	322
	---
	---
	+

	322P
	+
	---
	+

	323(P)
	+
	---
	---

	327(P)
	---
	+
	+

	333
	+
	---
	+


[image: image1.jpg]&
th
g
g
o

SR (Y

|
T L y

- N

[lepemblyka ecTb




 
Рис. 1





Рис. 2











