|  | VCOM АДАПТЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ШИФРОВАЛЬНОГО (КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО) СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ «ФН-1» |
| --- | --- |

- Общие сведения об изделии

  - VCOM Адаптер для диагностики шифровального (криптографического) средства защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (далее – Адаптер) является программно-аппаратным средством и предназначен для диагностики работоспособности фискального накопителя «ФН-1» и считывания данных из фискального накопителя «ФН-1».

- Основные технические данные

  - Адаптер является программно-аппаратным средством обеспечивающим:

  - тестирование и диагностику фискального накопителя «ФН-1»;

  - формирование файла данных из фискального накопителя.

  - Адаптер обеспечивает взаимодействие с ФН по стандартному интерфейсу UART.

  - Характеристики электропитания:

  - напряжение питания – 5,0 ± 0,5 В.

  - Условия эксплуатации Адаптера:

  - диапазон рабочих температур: от плюс 20 до плюс 40 °С;

  - относительная влажность: не более 80 % при температуре 30 °С.

  - Порядок работы:

  - установить драйвер Драйвер для VCOM

# (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.ht)

  - Установить на ПК программное обеспечение для работы Адаптера с «ФН-1» (поставляется отдельно) ;

  - подключить фискальный накопитель «ФН-1» к Адаптеру соблюдая полярность;

  - подключить Адаптер к ПК с помощью USB кабеля;

  - запустить установленное программное обеспечение и далее следовать инструкциям установленного программного обеспечения на экране вашего ПК.