Подключение ККТ серии MSTAR к рабочему месту по протоколу

Штрих

Редакция от 12.12.2016

Введение

Данная инструкция содержит иллюстрированное пошаговое руководство по подключению и настройке ККТ серии «MSTAR» к рабочему месту по протоколу Штрих при работе по

интерфейсам COM или USB.

ККТ серии «MSTAR» работают по протоколу Штрих через интерфейс USB с помощью

эмулированного COM-порта.

1. Подключение

1.1. С помощью инсталлятора «DrvFR.exe» установить «Тест драйвера ФР» последней доступной версии. Перейти к пункту 1.2 если программа уже установлена.

Примечание: здесь и далее используется «Тест драйвера ФР» версии 4.13.0.520.

1.2. Подключить аппарат к компьютеру, воспользовавшись кабелями USB – miniUSB, и/или COM-COM (прилагаются в комплекте к ФР-у), подать питание и произвести включение.

Примечание: поддерживаются ОС семейства Windows (Windows XP SP3 и выше) любой разрядности.

1.3. Если драйверы уже были установлены или в работе по USB нет необходимости, следует пропустить этот пункт.  Иначе при подключении аппарата ОС обнаружит два неопределённых новых устройства.

Требуется запустить  «Диспетчер устройств» (Пуск => ПКМ «Компьютер» => Управление => «Диспетчер устройств» в списке слева):

Установить драйверы, которые прилагаются к ПО ФР-а (ПКМ на обнаруженном устройстве => Обновить драйверы):

В открывшемся окне выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:

Нажать кнопку «Обзор» и указать путь до папки, в которой расположены папки драйверов (serial и deploy):

Начнётся процесс установки драйвера, который займёт нескольких минут. Следует дождаться его окончания:

В ходе установки драйвера возможно появление окна с запросом на подтверждение установки. Необходимо подтвердить, нажав на кнопку «Установить»

По окончании установки следует закрыть информационное окно об её успешном завершении:

Теперь одно из устройств будет корректно распознано ОС:

Проделать пункт 1.3 для второго неопределённого устройства MSTAR-TK Fiscal Printer.

По окончании установки драйверов в ОС будет корректно распознаны оба устройства:

Следует обратить внимание на «MSTAR Порт Фискального Принтера (COMX)», где X-номер конкретного виртуального порта в системе. Теперь возможно подключение к ФР-у по интерфейсу USB с использованием этого виртуального COM-порта. Необходимо запомнить номера аппаратных COM-портов, по одному из которых также возможно установить связь с ФР-ом:

из 8

1.4. Для соединения с ФР-ом с помощью программы «Тест драйвера FR» - требуется запустить программу, открыть пункт «11. Прочее» и вкладку «Связь»:

1.4.1. Для работы по интерфейсу RS-232 (с использованием аппаратного COM-порта) необходимо выбрать следующие параметры:

Интерфейс: RS-232;

Порт: COM X, где X - номер аппаратного порта;

Скорость: 115200 (по умолчанию);

Таймаут: 1000;

Пароль: 30 (пароль администратора по умолчанию).

И нажать на кнопку «Установить связь»:

После чего ожидается корректный ответ аппарата на запрос соединения и становится возможным выполнение других команд в программе «Тест драйвера FR»:

1.4.2. Для работы по интерфейсу USB (с использованием виртуального COM-порта) необходимо выбрать следующие параметры:

Интерфейс: USB;

Порт: COM X, где X - номер виртуального COM-порта;

Скорость: не имеет значения;

Таймаут: 6000;

Пароль: 30 (пароль администратора по умолчанию).

И нажать на кнопку «Установить связь»:

1. Подключение

Страниц

После чего ожидается корректный ответ аппарата на запрос соединения и становится возможным выполнение других команд в программе «Тест драйвера FR»:

а 5 из 8