Инструкция по прошивки MSTAR-TK v.2  с прошивки 4.4.20 на 4.4.22. Понадобится компьютер с Windows7 и выше, с установленными на него драйверами.

- Закройте смену. Считайте таблицы (На всякий случай, таблицы сильно поменялись, таблицу 13 надо будет переносить в 18 и 19)

- Запустите MFDEPLOY 4.4 из папки комплекта для прошивки.

- Выберите USB- подключение.  ФР должен определиться.

- Укажите путь к прошивки.

- Нажмите «DEPLOY»

- Запустите программу «Альфа-Эксперт» или Тест драйвера Штрих 4.13

- Настройте Подключение к ФР.  И откройте подключение.

Номер COM-порта можно посмотреть в Диспетчере Устройств Windows.

- Сделайте Техническое Обнуление, перезагрузите Аппарат.

Или в Тесте Драйвера Штрих.

- После чего заполните  Реквизиты пользователя и  параметры подключения в ОФД.

Или в тесте Драйвера Штрих, заполните таблицу 18 и 19

БАРТОСЕВИЧ:

Сетевые настройки ФР : MFDeploy : Transfer -> Config -> Network

Таблица 17, строка 7, значение = 3  - не печатать отчеты с гашением

Таблица 1, строка 16, значение = 1 – печать налогов в чеке.