Обновление прошивки ККТ «Микро 35G-Ф» до 43 версии

Установить актуальную версию драйвера и сервисной утилиты.

Если ККТ и ФН (МГМ) не зарегистрированы:
1. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 43 версии.
2. Провести регистрацию ФН (МГМ).

Если ККТ и ФН(МГМ) зарегистрированы:
1. Закрыть смену. Дальнейшие действия производятся на кассе только  с закрытой сменой.

2. Скопировать реквизиты из пункта регистрации (место расчетов, название организации).

3. Прошить ККТ до 31 версии при помощи EcrFirmwareLoader.

4. Ввести заново все данные для регистрации (Налоговые ставки, СНО, Адреса, Названия организации).

5. Выполнить перерегистрацию ФН. Причина – «Изменение настроек ККТ».

6. Прошить ККТ до 43 версии при помощи EcrFirmwareLoader.

7. С помощью утилиты сгенерировать новый MAC-адрес, если он отсутствует. Запись Mac-адреса производить по следующей процедуре:

7.1. установить сервисную перемычку перед генерацией MAC-адреса, сгенерировать новый MAC-адрес и записать с помощью сервисной утилиты;
7.2. снять сервисную перемычку после генерации MAC – адреса.

8. Установить СНО по умолчанию.

9. Открыть смену и сделать пробную продажу.

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ЗАГРУЖАТЬ В ККТ ПРОШИВКУ С ВЕРСИЕЙ НИЖЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ !!!