Описание процесса прошивки ККТ «Микро 35G-Ф»

Очистка SD карты

- Подключить ККТ к компьютеру через поставляемый кабель и войти в режим «Связь с компьютером».

- Запустить утилиту FirmwareLoader.exe.

- Выбрать COM-порт к которому подключена ККТ, скорость по умолчанию 115 200.

- Нажать кнопку «Load from file» и выбрать файл MKR35_-RUS-171010-944143_serv.pak.

- Начнется загрузка сервисной прошивки, по окончании которой ККТ перезагрузится.

- После перезагрузки можно очистить ФН (МГМ), выполнив Erase FN. ККТ выключится.

- После этого следует извлечь из аппарата SD карту и отформатировать ее на компьютере обычным быстрым форматом.

- Установить SD карту в держатель и включить ККТ, карта будет отформатирована.

Прошивка ПО

- Подключить ККТ к компьютеру.

- Запустить на компьютере утилиту Micro_EcrFirmwareLoader.exe.

- Выбрать COM-порт к которому подключена ККТ, скорость по умолчанию 115 200.

- Нажать кнопку «Load from file» и выбрать файл загрузки  ПО ( *.pak).

- Начнется загрузка прошивки.

- По окончании загрузки ККТ вновь перезагрузится и будет готова к работе.

- После запуска аппарата НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО запрограммировать заводской номер машины. Это можно сделать в сервисной утилите, которая есть в основной поставке драйвера (Настройки ККТ ->> Прочие настройки), либо непосредственно на самой ККТ.

- Также рекомендуется настроить секции (отделы) так, чтобы в каждом отделе была установлена группа НДС применяемая при расчете.