Инструкция по обновлению ПО.

Если ККТ и ФН ( МГМ ) не зарегистрированы:
1. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 43 версии; 
2. Установить актуальную версию драйвера и сервисной утилиты;
3. Зарегистрировать МГМ и работать!!!

Если ККТ и ФН ( МГМ ) зарегистрированы:
1. Установить актуальную версию драйвера;
2. Убедится, что смена закрыта и все данные отправлены ОФД;
3. Скопировать реквизиты из пункта регистрации (место расчетов, название организации);
4. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 31 версии;
5. Ввести заново все данные для регистрации (Налоговые ставки, СНО, Адреса, Названия организации);
6. Сделать перерегистрацию ФН. Причина - Изменение настроек ККТ;
7. При помощи EcrFirmwareLoader прошить ККТ до 43 версии ( или выше);
8. Сгенерировать новый MAC-адрес если он отсутствует. (Обязательно установить сервисную перемычку);
8.1. Установить сервисную перемычку перед генерацией MAC-адреса, сгенерировать новый MAC-адрес и записать с помощью сервисной утилиты;
8.2. Снять сервисную перемычку после генерации MAC - адреса;
9. Установить необходимую СНО по умолчанию;
10. Открыть смену и сделать пробную продажу!!!

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ЗАГРУЖАТЬ В ККТ ПРОШИВКУ С ВЕРСИЕЙ НИЖЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕННОЙ !!!