ЭВОТОР‎ > ‎Техническое обслуживание‎ > ‎

### Технологическое обнуление

Технологическое обнуление требуется при замене фискального накопителя по причине смены ИНН организации и позволяет выходить из критических ситуаций, когда сбой системы принципиально не позволяет нормально закрыть смену. Процедура сбрасывает все денежные и операционные регистры ККТ, а также установить все значения в таблицах настроек ККТ по умолчанию. Чтобы обнулить терминал: 1. Отключите фискальный накопитель. 2. Включите cмарт-терминал и дождатитесь полной загрузки системы. 3. Перейдите в раздел Обслуживание ККМ - Обслуживание кассы. 4. Не выключая терминал, вскрыть корпус кассовой части терминала, открутить 2 винта и перевернуть терминал, поставив на планшет. Открыть корпус кассовой части терминала. 5. Переведите тумблер 1 (SA1) в положение ON. Затем аккуратно соедините части корпуса и опустите терминал на ножки. 6. Перейдите в раздел Обслуживание ККМ - Обслуживание кассы - Технологическое обнуление. 7. В окне с предупреждением нажмите ОК и дождитесь сообщения Технологическое обнуление завершено. 7. Выключите терминал и переверните его, поставив на планшет. 8. Откройте корпус и перевести тумблер 1 (SA1) в исходное положение OFF. 9. Закрепите части корпуса винтами. 10. Установить пломбу на один из винтов. Примечание: При выполнении команды Технологическое обнуление возможно появление ошибок, например, «Нет связи». Проигнорируйте ошибку и проверьте, что технологическое обнуление прошло успешно: перейдите в раздел Обслуживание ККМ - Обслуживание кассы - Регистрация ККТ и проверьте состояние ФН: Установлен новый ФН или Реквизиты ЕНВД - ФН не установлен.