Настройка ККТ Ритейл-01Ф на передачу данных в ОФД через прокси

0. Все действия проводить при закрытой смене на ККТ.

1. Если стоял драйвер ККТ меньше версии 4.14.670, удаляем его.

2. Устанавливаем драйвер ККТ версии 4.14.670 в корневой каталог диска С://

3. Настраиваем IP ККТ, как на рисунке ниже

(Тест драйвера --> Настройка свойств --> Таблицы --> Табл.16):

4. В табл.19 проверяем, прописан ли ОФД:

Сервер: kkt.sbis.ru

Порт: 7777

5. Если был мост, удаляем его, если моста не было, настраиваем адаптер интернета как на рисунке ниже:

6. Настраиваем адаптер RNDIS, как на рисунке ниже:

7. Перезагружаем компьютер и кассу

8. Запускаем «Тест драйвер» --> «Настройка свойств», проверяем связь с кассой

9. Нажимаем «Дополнит.параметры…», выбираем 24 пункт «Настройка RNDIS/ОФД»

Нажимаем последовательно:

«Прочитать из ККТ», в появившемся окне «ДА»;

«Определить адрес»;

«Записать в ККТ»;

«Применить изменения».

Должно появиться окно о перезагрузки ККТ. Выключаем и включаем ККТ.

10. Запускаем диспетчер задач, в процессах ищем файл ofdconnectsvc.exe. На нем правой кнопкой мыши--Свойства--Безопасность--Изменить и для всех групп и пользователей проставляем полный доступ.

11. Запускаем «Брандмауэр Windows», нажимаем «Дополнительные параметры». В «Правилах для входящих подключений» создаем правило для файла (на рисунке ниже) со всеми разрешениями.

12. Перезагружаем компьютер.

13. Настраиваем или проверяем настройка 1С:

14. Проверяем работоспособность оборудования.