РИТЕЙЛ-01Ф (обновление драйвера и прошивки)

VER-03

Содержание:

1. Введение

2. Подготовка

3. Проверка версиии Драйвера и прошивки ФР

4. Сохранение таблиц настроек ФР

5. Обновление Драйвера

6. Обновление прошивки

6.1 Обновление прошивки загрузчика

6.2 Обновление прошивки системной платы

7. Технологическое обнуление и проверка версий прошивок

8. Восстановление настроек ФР

9. Проверка работоспособности ФР

1. Введение

После очередного обновления программы «ЕАС ОПС» массово возникла проблема несовместимости версии ЕАС, драйвера и прошивки ФР. Для решения проблемы несовместимости в данном случае необходимо:

1. Обновить на ПК с программой «ЕАС ОПС» версию драйвера до 4.13.0.579

2. Обновить версию загрузчика ФР до 1.31

3. Обновить версию прошивки ФР до 38220 от 05.05.2017

Этому и будет посвящена данная инструкция.

2. Подготовка

Проверить наличие:

1. Ноутбук с установленной программой «Tera Term» для прошивки ФР по COM-порту.

Если COM-порт на ноутбуке отсутствует и используется переходник «USB\RS232», то результат не гарантирован и напрямую зависит от модели этого переходника .

2. Файлы прошивок загрузчика версии 1.31

upd_ldr.bin	прошивка без ключей для модернизированных ФР-ов

_pd_ldr.bin	прошивка с ключами для изначально Ф-ных ФР-ов

3. Прошивок системной платы

fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex	файл прошивки через программу «Flash Magic» или «Production»

upd_app.bin			прошивка с ключами для изначально Ф-ных ФР-ов

upd_app_for_old_frs.bin	прошивка без ключей для модернизированных ФР-ов

4. Дистрибутив драйвера «DrvFR_4.13_579.rar»

Примечание:

1. Указанный контент доступен на нашем ФТП сервере в разделах:

ККТ \ !!!_Новый 54 ФЗ \ Triniti (Retail) \ ПО для загрузки прошивки \ …

ККТ \ !!!_Новый 54 ФЗ \ Triniti (Retail) \ !Прошивка для Почты России \ 20170505 \ …

ККТ \ !!!_Новый 54 ФЗ \ Triniti (Retail) \ !Прошивка для Почты России \ Загрузчик 1.31.rar

ККТ \ !!!_Новый 54 ФЗ \ Штрих-М (ЗАО) \ DrvFR_4.13_579.rar

2. Оперативно узнать, какой именно ФР перед Вами можно по наклейке «РИТЕЙЛ-01Ф»

На изначально Ф-ных аппаратах она «серая», а на модернизированных «черная».

Но этот способ недостоверен, потому что крышки или наклейки могли быть заменены.

Более надежный способ – это отчет технологического теста.

На изначально Ф-ных аппаратах «КЛЮЧИ ЗАЛИТЫ», а на модернизированных «КЛЮЧИ НЕ ЗАЛИТЫ».

3. Обновление загрузчика необходимо для того, чтобы впоследствии можно было переводить ФР в режим «DFU». Этот режим позволит проводить последующие обновления прошивки через USB-порт и специальную утилиту. То есть, для обновления прошивки COM- порт и его кабель уже не потребуется.

3. Проверка версиии Драйвера и прошивки ФР

Запустить программу «Тест драйвера ФР» и проверить связь с ФР.

Выбрать режим «01. Состояние» и нажать кнопку «Длинный запрос»

Проконтролировать соответствие версий необходимым значениям.

В данном случае наблюдается несоответствие версии драйвера и прошивки.

Следовательно необходимо их обновление

Примечание:

Версию прошивки СП и загрузчика можно проконтролировать, запустив технологический тест ФР.

Для этого необходимо включить ФР с зажатой кнопкой протяжки, отпустить ее после начала печати и снова нажать для прекращения печати.

4. Сохранение таблиц настроек ФР

После обновления прошивки на ФР будет проведено технологическое обнуление.

В результате чего все значения таблиц будут «сброшены» на значения по умолчанию.

Для того чтобы ускорить процесс восстановления настроек после обновления, сохраним их в отдельный файл.

Это можно сделать следующим образом:

1. Выбрать режим «01. Состояние» и нажать кнопку «Таблицы»

2. Нажать кнопку «Импорт\Экспорт»

3. Выбрть все флажки и нажать кнопку «Прочитать»

4. Нажать кнопку «Сохранить» и выбрать путь сохранения файла настроек.

5. Обновление Драйвера

Перед обновлением драйвера необходимо выполнить удаление его предыдущей версии.

Выбрать «Пуск» - «Панель управления» - «Программы и компоненты»

Выделить «ШТРИХ-М: Драйвер ФР 4.13» и нажать кнопку «Удалить»

Также рекомендуется удалить каталог программы «C:\Program Files\SHTRIH-M»

Далее запустить инсталлятор «DrvFR_4.13_579.exe» и выполнить все указания мастера установки.

После установки проконтролировать версию драйвера (см. раздел №3)

6. Обновление прошивки

Выключить ФР и подключить его к ноутбуку по COM-порту

Закрыть все программы, которые могут использовать этот COM-порт.

Запустить программу «Tera Term»

Выбрать «COM-порт», к которому подключен ФР и нажать кнопку «OK»

В верхнем меню выбрать «Настройка» - «COM-порт»

Выбрать скорость «115200» и нажать кнопку «OK»

Все параметры (кроме COM-порта) должны соответствовать рисунку.

6.1 Обновление прошивки загрузчика

Выбрать нужный файл прошивки загрузчика

Примечание:

При создании инструкции использовался модернизированный РИТЕЙЛ-01Ф.

Поэтому был выбран «Файл загрузчика (версия 1.31 без ключей) \ upd_ldr.bin»

Подробнее о файлах прошивки было сказано ранее в разделе №2

После выбора прошивки открывается окно передачи данных, но передача еще не происходит.

После включения ФР начинается процесс передачи данных.

Примечание:

Если процесс заливки не начался или завершился слишком быстро, то рекомендуется проделать все действия заново. То есть, выключить ФР, выбрать файл прошивки и включить ФР.

Прошивка загрузчика успешно залита.

6.2 Обновление прошивки системной платы

Теперь необходимо аналогичным образом залить прошивку системной платы

Выключаем ФР и выбираем файл прошивки

Примечание:

При создании инструкции использовался модернизированный РИТЕЙЛ-01Ф.

Поэтому был выбран файл «upd_app_for_old_frs.bin»

Подробнее о файлах прошивки было сказано ранее в разделе №2

Включаем ФР и наблюдаем процесс заливки прошивки

После окончания заливки программа «Tera Term» выводит «Starting application»

Можно закрыть программу «Tera Term»

На фискальном регистраторе горит «зеленый» и мигает «красный» индикатор.

Это означает, что ФР успешно прошит и перешел в режим технологического обнуления.

Выключить ФР и отключить его от ноутбука с программой «Tera Term»

Подключить ФР по COM- порту  к ПК с программой «ЕАС ОПС».

7. Технологическое обнуление и проверка версий прошивок

Включить ФР

Запустить программу «Тест драйвера ФР» и нажать кнопку «Настройка свойств»

В данный момент ФР подключен к ПК по COM-порту.

Поэтому необходимо установить следующие параметры подключения:

Подключение		Локально

COM- порт		COM4 (тот, к которому реально подключен ФР)

Скорость		4800 (это скорость режима тех обнуления)

Нажать кнопку «Проверка связи» и получить ошибку «116: Ошибка ОЗУ»

Нажать кнопку «Сервис»

Проверить корректность текущей даты и времени

Нажать кнопку «Технологическое обнуление»

Нажать кнопку «Установить текущие дату и время»

Получить результат «0: Ошибок нет»

Красный индикатор перестает мигать. Это означает, что технологическое обнуление ФР выполнено.

Закрыть окна «Сервис» и «Свойства»

Выбрать режим «01. Состояние» и нажать кнопку «Длинный запрос»

Проконтролировать версию прошивки «38220 от 05.05.2017»

Версию загрузчика можно проверить на отчете технологического теста.

Для этого необходимо выключить ФР и включить его с зажатой кнопкой протяжки.

Отпустить кнопку после начала печати и снова нажать для прекращения печати.

Проконтролировать версии прошивки «38220 от 05.05.17» и загрузчика «131»

8. Восстановление настроек ФР

Выключить ФР.

Отключить кабель RS-232 от ФР и ПК.

Подключить ФР к ПК кабелем USB

Включить ФР и установить параметры подключения ФР по TCP-сокету

Нажать кнопку «Проверка связи» и получить в ответе модель и заводской номер ФР

Нажать кнопку «Таблицы»

Нажать кнопку «Импорт\Экспорт»

Нажать кнопку «Открыть» и выбрать ранее сохраненный файл настроек

Нажать кнопку «Записать»

Проверить и при необходимости изменить значения таблиц параметров.

Например:

1	Тип и режим кассы

4	Текст в чеке

6	Налоговые ставки

16	Сетевой адрес

17	Региональные настройки

18	Fiscal Storage

19	Параметры ОФД

21	Сетевые интерфейсы

Примечание:

Состав и значения таблиц уточняйте в инструкции по установке и настройке ФР «РИТЕЙЛ-01Ф» и исходных данных на установку.

Закрыть программу «Тест Драйвера ФР»

9. Проверка работоспособности ФР

Попросить сотрудника ОПС запустить программу «ЕАС ОПС» и проверить работоспособность ФР.

Например, выполнить операцию начала смены, Х- отчет и чек продажи.

Если замечаний к работе ФР нет, попросить сотрудника закрыть программу «ЕАС ОПС»

Далее необходимо проверить отправку данных о выполненной продаже к ОФД.

Для этого открыть программу «Тест Драйвера ФР»

Выбрать раздел «11. ФН» - «ОФД» и нажать кнопку «Получить статус информационного обмена».

Если проблем с передачей данных к ОФД нет, то количество сообщений для ОФД должно быть нулевым.

В противном случае необходимо найти и устранить проблему с передачей данных к ОФД.

Если замечаний по работе ФР нет, то закрыть программу «Тест Драйвера ФР» и предложить сотруднику ОПС возобновить работу с программой «ЕАС ОПС».