Инструкция по клонированию СТ3.

Алгоритм общий:

- Определить, фискализирована ли касса.

- Определить версию прошивки платы ФР.

Определить можно разными способами:

- Распечатать «Прогон-1». В «ID СЕРИИ» в строке с цифрой 1 будет указана версия прошивки.

- Также можно определить используя утилиту «Драйвер ДТО».

В ДТО 8 нужно перейти во вкладку «Запросы», ввести в поле «Тип блока» цифру 3 и нажать кнопку «Версия блока». Версия прошивки будет написана в строке «Сборка ПО».

В ДТО 9 нужно перейти во вкладку «Запросы» и нажать на кнопку «Состояние». В строке «Версия ПО ККТ» будет написано 3.0.хххх, где хххх – номер версии прошивки.

- Определить заводской номер и код защиты №4 платы ФР, которую собираются клонировать. Эту информацию можно найти в «Прогон-1» или в паспорте.

- Загрузить сервисную прошивку «f79_1002.con» на плату ФР.

- Перевести джампер №2 в состояние ON. Стандартным usb подключить плату ФР к компьютеру, предварительно отключив антивирус.

- Скопировать файл «f79_1002.con» на появившейся диск «EVOTOR». Контролировать мигание зеленого светодиода, затем мигание красного и затем статичное зажигание зеленого светодиода. Если в конце загорелся и красный и светодиод, то это тоже успешное выполнение.

- Если в конце загорелся только красный светодиод, то повторить операцию.

- Отключить usb кабель от платы ФР, перевести джампер №2 в состояние OFF. Подключить usb кабель к плате ФР. Контролировать статичное зажигание красного светодиода, затем статичное зажигание зеленого светодиода и затем мигание зеленого светодиода.

- Загрузить прошивку на плату ФР согласно таблице, повторяя подпункты пункта 4 данной инструкции.

| Старая версия прошивки | Наличие фискализации | Новая версия прошивки |
| --- | --- | --- |
| 4368, 4392, 4395, 4399, 4405, 4409, 4415, 4424, 4429, 4434 | Не фискализирована | 4475 файл «f79_117B.con» |
| 4368, 4392, 4395, 4399, 4405, 4409, 4415, 4424, 4429, 4434 | Фискализирована | 4474 файл «f79_117A.con» |
| 4475 | Фискализирована или нет | 4475 файл «f79_117B.con» |

- Ввести заводской номер и код защиты.

- Подключить плату ФР к планшету СТ7.3 или СТ10. Включить Эвотор.

- Зайти в меню «Облуживание кассы». Нажать кнопку «Ввести заводской номер» и ввести заводской номер.

- Нажать кнопку «Ввести код защиты» и ввести код защиты.