Онлайн касса «Терминал-ФА»

Внутреннее руководство

Комплект для сборки в новом автомате:

- Онлайн касса, прошитая согласно п. 1 и настроенная согласно п. 3, подключенная согласно п. 4

- Кабель для настройки кассы согласно п. 2 кладется в комплект автомата

- Роутер с поддержкой 3G/4G модема, подключенный согласно п. 4

Комплект отправки для существующих автоматов Flowend:

- Онлайн касса, прошитая согласно п. 1 и настроенная согласно п. 3

- Кабель для подключения кассы к Flowend согласно п. 5

- Кабель для настройки кассы согласно п. 2

- Роутер с поддержкой 3G/4G модема, если у клиента он не установлен, либо клиент самостоятельно приобретает роутер.

- Кабель LAN для подключения кассы к роутеру если он установлен.

- Прошивка.

Онлайн – касса требует прошивки файлом «terminal_fa_1_0_22_RW_UART_19200.dfu». Инструкцию по прошивке см. в приложении 1.

Все необходимые файлы находятся в папке «Онлайн касса» на диске D ноутбука.

- Сборка кабеля для настройки.

Для дальнейшей настройки кассы требуется собрать специальный кабель на базе преобразователя USB-TTL.

Для изготовления кабеля можно порезать обычный дата-кабель мини юсб, либо использовать штекер мини юсб и собственный кусок кабеля.

Длину кабеля делать от 0,5 до 1 метра.

!!! Каждый кабель проверить на работоспособность путем установления коммуникации с кассой (пункт 3).

!!! Кабель кладется в комплект с автоматом для того что бы клиент мог настроить кассу после ее регистрации.

Драйвера для FT232:

x86: https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.28%20WHQL%20Certified.zip

x64: https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.28%20WHQL%20Certified.zip

Драйвера для CP2102:

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

- Настройка печати в «Терминал-ФА»:

Настройка кассы осуществляется с помощью ноутбука через выше указанный кабель утилитой TerminalFAUtility.exe.

- При запуске программы выбрать режим пользователя:

- В меню сверху выбрать: Настройки –> Подключение.

- Указать COM порт, под которым определился преобразователь USB –TTL, скорость передачи – 19200 и нажать ОК.

- Перейти в пункт Настройки печати (слева).

- Указать в списке модель печатающего устройства, которое установлено в автомат.

Примечание: если установлен принтер Custom XXX , то следует указать модель Custom TG2460.

- Ввести скорость порта:

Для принтера KM324 ввести скорость порта 9600;

Для принтера BT-T080 ввести скорость порта 19200;

Для принтеров TG2460 и TG2480 Custom XXX ввести скорость порта 115200;

- Размер шрифта – Обычный.

- Нажать кнопку Сохранить.

- Подключение кассы в новом автомате.

Схема подключения «Терминал-ФА» в новых автоматах:

Для автомата MOBI:

- установить DIP-переключатель S4 на главной плате в положение ONLINE CASH:

- В сервисном меню автомата выбрать пункт Онлайн-касса –> Вкл/откл -> Вкл.

- Перезагрузить автомат.

- Проверить печать чека (например, чек инкассации)

Для автомата Flowend:

- В сервисном меню выбрать Настройки -> Терминал ФА -> Включение-выключение –> включить.

- Проверить печать чека (например, чека состояния автомата)

- Кабель для подключения кассы к существующим (старым)     автоматам Flowend.

В старых автоматах касса подключается к разъему принтера специальным кабелем на основе платы преобразователя RS232-TTL. Схема подключения в приложении 2.

Приложение 1.

Прошивка (обновление конфигурации) ККТ Терминал-ФА.

1) Устанавливаем на ПК приложение DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup.exe, которое можно скачать с сайта www.kit-invest.ru

2) Отсоединяем USB-кабель от ККТ

3) Откручиваем шурупы на нижней части корпуса ККТ. Пломбу на шурупе нужно отковырнуть, открыть крышку не повреждая наклейки.

4) Достаем плату и устанавливаем JUMPER на штырьки, как указано на рисунке 1

Рисунок 1

5) Подключаем с помощью USB-кабеля ККТ к ПК

6) Скорее всего драйвера для устройства в режиме загрузчика обнаружены не будут, к ним необходимо вручную указать путь к драйверу, для соответствующей ОС, который находится в папке, в которую было установлено приложение (пункт 1). Например: C:\Program Files(x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver\

7) После установки драйвера, устройство должно распознаться в системе, в трее появится соответствующий значок с надписью STM32 BOOTLOADER

8) Запускаем приложение DfuSeDemo.exe
Если все корректно установлено, в списке будет отображено устройство (Рисунок 2, п.1)

9) Ставим флаг Verify after Download (Рисунок 2, п.2), указываем путь к файлу прошивки (Рисунок 2, п.3)

10) Нажимаем кнопку UPGRADE (Рисунок 2, п.4) ждем завершения процесса.

Рисунок 2

11) Отключаем USB-кабель

12) Снимаем JUMPER со штырьков на плате (рисунок 1)

13) Собираем ККТ

14) Подключаем USB-кабель к ККТ, на ККТ загорается светодиод, в диспетчере задач должен появиться виртуальный COM-порт. Можем работать!