Подключение онлайн-кассы «Терминал ФА» к существующим автоматам Flowend.

    - Для поддержки онлайн кассы прошивка автомата должна быть обновлена до актуальной версии.

Подключение осуществляется через специальный кабель из комплекта поставки.

Для этого из платы вынимается кабель принтера и вместо него вставляется кабель онлайн –кассы. Кабель принтера же вставляется в онлайн –кассу.

Одиночный провод от кабеля онлайн-кассы подкручивается к клемме «ПИТ. ДВИГ.» в соответствии со схемой ниже.

Внимание!!! Перед подключением необходимо проверить полярность напряжения в разъеме «ПИТ. ДВИГ.» с помощью обычного тестера.

- Для этого нужно выставить тестер на измерение постоянного напряжения, красный щуп тестера вставить в верхнюю клемму разъема, черный щуп вставить в нижнюю клемму. Автомат должен быть включен.

- Если перед цифрами на табло нет знака минуса,

значит полярность соответствует схеме, можно подключать кабель кассы.

- Если перед цифрами на табло появился знак минуса,

значит полярность в автомате изменена, требуется произвести следующие действия:

            - Выключить автомат.

            - Тонкой плоской отверткой выкрутить оба провода из клеммы «ПИТ. ДВИГ.», поменять их местами и закрутить в таком положении.

            - Таким же образом поменять местами провода в каждом их четырех разъемах «ДВИГ. 1» … «ДВИГ. 4»

После проделанных действий полярность восстанавливается, далее можно подключать кабель кассы.

Схема подключения.

- В работающей кассе периодически мигает зеленый светодиод на боковой стороне.

  - Далее в сервисном меню автомата выбрать Настройки -> Терминал ФА -> Вкл./Откл. –> Включить.

  - В пункте «Ставка НДС» ввести вашу ставку в соответствии с таблицей:

  - В пункте «Режим налогообложения» ввести тип налогообложения, который зашит в кассу при регистрации в соответствии с таблицей:

  - Затем перезагрузить автомат.

  - В процессе загрузки касса должна определиться-на экране появится:

Терминал ФА – OK.

  - Для проверки печати напечатать чек состояния автомата из сервисного меню. Чек должен напечататься корректно.

Если касса еще не зарегистрирована, обратитесь к документу «Руководство по регистрации онлайн-кассы Терминал ФА» по ссылке https://yadi.sk/i/BBgVD4NAkMtbdQ

Если касса уже зарегистрирована, то можно сделать тестовую покупку, при этом должен выйти обычный чек и фискальный чек с QR кодом.

Если фискальный чек не выходит, обратите внимание какая ошибка выводится при этом на экране.

Список ошибок Терминал ФА:

| 0x01 | Неверный формат команды |
| --- | --- |
| 0x02 | Данная команда требует другого состояния ФН |
| 0x03 | Ошибка ФН |
| 0x04 | Ошибка KC |
| 0x05 | Закончен срок эксплуатации ФН |
| 0x06 | Архив ФН переполнен |
| 0x07 | Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН |
| 0x08 | Запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН |
| 0x09 | Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно |
| 0x10 | Превышение размеров TLV данных |
| 0x12 | Исчерпан ресурс КС. Требуется закрытие фискального режима |
| 0x14 | Ресурс хранения документов для ОФД исчерпан |
| 0x15 | Превышено время ожидания передачи сообщения (30 дней) |
| 0x16 | Продолжительность смены более 24 часов |
| 0x17 | Неверная разница во времени между 2 операциями (более 5 минут) |
| 0x20 | Сообщение от ОФД не может быть принято |
| 0x25 | Неверная структура команды, либо неверная контрольная сумма |
| 0x26 | Неизвестная команда |
| 0x27 | Неверная длина параметров команды |
| 0x28 | Неверный формат или значение параметров команды |
| 0x30 | Нет связи с ФН |
| 0x31 | Неверные дата/время в ККТ |
| 0x32 | Переданы не все необходимые данные |
| 0x33 | РНМ сформирован неверно, проверка на данной ККТ не прошла |
| 0x34 | Данные команды уже были переданы ранее |
| 0x35 | Аппаратный сбой ККТ |
| 0x36 | Неверно указан признак расчета, возможные значения: приход, расход, возврат прихода, возврат расхода |
| 0x37 | Указанный налог не может быть применен |
| 0x38 | Команда необходима только для платежного агента (указано при регистрации) |
| 0x39 | Сумма расчета чека не равна сумме следующих значений по чеку: сумма наличными, сумма электронными, сумма предоплатой, сумма постоплатой, сумма встречным предоставлением |
| 0x3A | Сумма оплаты соответствующими типами (за исключением наличных) превышает итог чека |
| 0x3B | Некорректная разрядность итога чека |
| 0x3C | Некорректная разрядность денежных величин |
| 0x3D | Превышено максимально допустимое количество предметов расчета в чеке |
| 0x3E | Превышено максимально допустимое количество предметов расчета c данными агента в чеке |
| 0x3F | Невозможно передать данные агента, допустимы данные агента либо для всего чека, либо данные агента по предметам расчета |
| 0x40 | Некорректный статус печатающего устройства |
| 0x42 | Сумма изъятия больше доступной суммы наличных в ККТ |
| 0x43 | Операция внесения-изъятия денег в ККТ возможна только при открытой смене |
| 0x44 | Счетчики денег не инициализированы |
| 0x45 | Сумма по чеку коррекции всеми типами оплаты не равна полной сумме для расчетов по ставкам НДС |
| 0x46 | Сумма по чеку коррекции всеми типами оплаты не равна итоговой сумме чека коррекции |
| 0x47 | В чеке коррекции не указано ни одной суммы для расчетов по ставкам НДС |
| 0x50 | Ошибка сохранения настроек |
| 0x51 | Передано некорректное значение времени |
| 0x52 | В чеке не должны присутствовать иные предметы расчета помимо предмета расчета с признаком способа расчета «Оплата кредита» |
| 0x53 | Переданы не все необходимые данные для агента |
| 0x54 | Итоговая сумма расчета(в рублях без учета копеек) не равна сумме стоимости всех предметов расчета(в рублях без учета копеек) |
| 0x55 | Неверно указан признак расчета для чека коррекции, возможные значения: приход, расход |
| 0x56 | Неверная структура переданных данных для агента |
| 0x57 | Не указан режим налогообложения |
| 0x58 | Данная ставка НДС недопустима для агента. Агент не является плательщиком НДС |
| 0x59 | Не указано или неверно указано значение тэга \Признак платежного агента\ |
| 0x5A | Невозможно внести товарную позицию уже после внесения данных об оплате |
| 0x5B | Команда может быть выполнена только при открытом чеке |
| 0x5C | Некорректный формат или длина в массиве переданных строк нефискальной информации |
| 0x5D | Достигнуто максимальное количество строк нефискальной информации |
| 0x5E | Не переданы данные кассира |
| 0x60 | Номер блока прошивки указан некорректно |
| 0x70 | Значение не зашито в ККТ |
| 0x71 | Некорректное значение серийного номера |
| 0x7F | Команда не выполнена |
| 0xE0 | Присутствуют неотправленные в ОФД документы |
| 0xF3 | Подключенный ФН не соответствует данным регистрации ККТ |
| 0xF4 | ФН еще не был активирован |
| 0xF5 | ФН был закрыт |