Dors CT1040. Small motor

Описание: Перестал работать малый двигатель(укладчика банкнот). 
Причем, если его подтолкнуть рукой он начинает крутится. От других источников питания двигатель так же, не работает.
Напряжение на двигатель приходит, где то 2-3 в.

1. Решение: вышел из строя двигатель укладчика.

Small motor SYS-039387

| 4 | Малый двигатель |
| --- | --- |

2. Также возможно прокручивание шестерни на валу малого двигателя. Происходит при попадании масла из редуктора на вал. Снять шестерню, вытереть масло.