Сервисная команда FE
Существуют следующие параметры команды fe:

fe eb 00 00 00 00 – запрос версии ПО принтера (для касс с УМ).
Ответ Длина сообщения: 5 байт.

Код ошибки (1 байт).
Версия ПО ( 4 байта)
fe еc 00 00 00 00 – команда запрос версии загрузчика.

Ответ  Длина сообщения: 1 байт.

             Код ошибки (1 байт).
fe ed 00 00 00 00 - команда перехода в режим dfu из программы.

Ответ  Длина сообщения: 1 байт.

             Код ошибки (1 байт).
fe f0 00 00 00 00 - команда чтения UID процессора. Возвращает 128 бит MCU UID

fe f1 30 32 33 34 30 37 30 39 39 39 30 30 30 30 32 30 30 37 36 31 36 38 36 39
     (______________________________________________)(______________________)
                           новый номер                лицензия старого номера
fe f2 00 00 00 00 – команда пинг.

Ответ:
fe f2 - длина сообщения: 5 байт 
                   1 - результат пинга и 4 байта - время пинга в мс

Результат пинга:

0-успешно

1-не смог создать raw socket (нет ресурсов)

2- не смог послать пинг по любой причине

3- в ответ пришел не ip-пакет

5,6,7- таймаут получения хорошего ответа (10 секунд) (ответ с неверным id или номером, нет ответа, ответ с неверной длиной)

8 - получил нулевой ip по url

9 - не смог получить ip по url

fe f3 00 00 00 00 - перезапуск кассы.
Ответ  Длина сообщения: 1 байт.

             Код ошибки (1 байт).

fe f4 00 00 00 00 – запрос необнуляемых сумм, возвращает 4 8-ми байтных числа (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода).
Ответ  Длина сообщения: 33 байт.

             Код ошибки (1 байт)
             Данные ( 32 байта).

fe f7 - параметры для определения типа устройства (применяется при перепрошивке):

fe f7 01 00 00 00  - RR01

fe f7 02 00 00 00  - RR02

fe f7 03 00 00 00  - RR03

fe f7 04 00 00 00  - Shtrih ON-LINE

fe f7 06 00 00 00  - Retail-01
fe f7 0b 00 00 00  - RR04
fe f7 15 00 00 00  - Штрих-ФР-01Ф
fe f7 0c 00 00 00 ШТРИХ-МИНИ-02Ф
fe f7 01 00 00 00 - РР-01Ф

fe f7 02 00 00 00 - РР-02Ф

fe f7 03 00 00 00 - РР-03Ф
fe f7 04 00 00 00 - ШТРИХ ON-LINE

fe f7 06 00 00 00 - РИТЕЙЛ-01Ф
fe f7 07 00 00 00 - Generic Upgrade Kit - Устройство модернизации
fe f7 08 00 00 00 - ШТРИХ-М-01Ф
fe f7 09 00 00 00 - ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
fe f7 0a 00 00 00 - PAYONLINE-01 ФА
fe f7 0b 00 00 00 - РР-04Ф
fe f7 0c 00 00 00 - ШТРИХ-МИНИ-02Ф

fe f7 0d 00 00 00 - РИТЕЙЛ-01Ф
fe f7 0e 00 00 00 - ЭЛВЕС-ФР-Ф
fe f7 0f 00 00 00 - ШТРИХ-ON-LINE
fe f7 10 00 00 00 - РР-04Ф
fe f7 11 00 00 00 - ШТРИХ-ФР-02Ф
fe f7 12 00 00 00 - NCR-001Ф
fe f7 13 00 00 00 - ШТРИХ-МИНИ-02Ф
fe f7 14 00 00 00 - NETPAY-ФС
fe f7 15 00 00 00 - ШТРИХ-ФР-01Ф (без УМ)
fe f7 16 00 00 00 - РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф
fe f7 17 00 00 00 - СИТИ-01Ф
fe f7 18 00 00 00 - POSCENTER-02Ф
Ответ  Длина сообщения: 1 байт.

             Код ошибки (1 байт).

fe fb 00 00 00 00 – команда перевода ККТ в состояние обновления wifi.
Ответ  Длина сообщения: 1 байт.

             Код ошибки (1 байт).

