ПРОШИВКА НЕВА

- Перейти в папку SP_MDT_v3.1752 и запустить утилиту SPMultiPortFlashDownloadProject

- В окне ПО выбрать File – Open Download Agent File

- Указать путь к папке С:\\Neva\DA_SWEC и открыть MTK_AllInOne_DA.bin файл

- Открыть ‘Scatter File’

- Указать путь к папке C:\\Neva\ neva570_16062018_ltb_dev_bootlogo и открыть MT6580_Android_scatter.txt

- Нажать ‘Start all’

- После загрузки данных, зеленые круги сменят цвет на синий

- Подключить аппарат в выключенном состоянии к ПК И ожидать завершения прошивки

- По завершению прошивки - отсоединить смарт терминал от ПК и нажать кнопку ‘Stop all’