Руководство по использованию платы Франкенштейн™

Подключение платы Франкенштейн™ (турбированная по схеме фирмы "Орион-Сервис"

плата Z80CARD II разработки Чистякова В.И.), далее именуемой "Франк", к плате Орион

Экспресс версия 5, далее именуемой "ОЭ".

Плата Франк добавляет порты F8 … FF, доступные по команде OUT

Порт F8 - цветовой режим видеоадаптера (0 .. 6)

Порт F9 - номер активного банка ОЗУ (0 .. F)

Порт FA - номер активного экрана видеоадаптера (0 .. 3)

Порт FB - порт конфигурации

D0 - выбор адреса сегмента ОЗУ, отображаемого в окне диспетчера

D1/

D2 - выбор номера банка сегмента ОЗУ, отображаемого в окне диспетчера

D3/

D4 - не используется

D5 - 1 вкл./ 0 выкл. режима FULL RAM

D6 - 1 вкл./ 0 выкл.  прерываний INT 50Гц

D7 - 0 вкл./ 1 выкл. диспетчера ОЗУ в окне 0:0000-3FFF

Чтобы отключить все режимы порта конфигурации, в него следует

записать значение 100xxxxxb

Порт FС - порт общего назначения

Порт FD - порт общего назначения

Порт FE - бит D4 задействован для формирования звука, программно

совместимого с компьютером Спектрум

Порт FF - задействован для формирования звука командой OUT FF

Все разрезы и подключения осуществляются  к/на плате ОЭ, если явно не указано что либо другое.

Наименования микросхем относятся к плате ОЭ.

Разъем X1 установлен на плате Франк.

9DD30 означает - 9 ножка микросхемы DD30 на плате ОЭ.

X1.1 "F8-OUT" означает  - 1 ножка разъема X1 на  плате Франк, с подключенной к ней линией

F8-OUT схемы Франк.

Перед подключением платы Франк к ОЭ плату Франк версии S001Y - 26/08/2024 необходимо доработать для устранения ошибок. Если плата Франк иной версии, то раздел 1 может быть неактуален.

Раздел 1

- Список ошибок платы Франк версия S001Y - 26/08/2024:

1.1 На шелке не обозначен процессор Z80 - это DD1

1.2 На шелкe две позиции с наименованием DD6 (1533ТМ2)

1.3 На шелке нет позиционных обозначений резисторов.

1.4 На схеме неверно названа линия /REFSH. Правильное название лнии - /RFSH.

1.5 На шелке указано широкое кольцо у диода у катода, на схеме указан тип диода КД521, КД522.

У этих диодов кольцом маркируется анод.

1.6 Позиция которая ближе к центру платы это DD7, а не DD6.

1.7 На шелке неверно обозначена DD12 как 1533ЛИ3. Правильное обозначение DD12 - 1533ЛИ1.

1.8 На  шелке не обозначен 3 пиновый джампер переключения тактовой частоты платы Франк

J1.

1.9 На шелке не обозначен  разъем X1. На схеме не обозначена нумерация разъема X1.

Присвоим X1 нумерацию согласно рисунку 1.1, вид на плату со стороны монтажа микросхем,

X1.1 ближе всех к штырю J1 с обозначением «10mHz», X1.2 ближе всех к штырю J1 с обозначением «5mHz».

Рисунок 1.1

1.10 Перепутаны наименования штырей J1. Заместо 5 указано 10 МГц и наоборот

1.11 На плате Франк необходимо соединить точки:

1.11.1 34DD1 - SOCKET.30 (Линия A4)

1.11.2 35DD1 - SOCKET.31 (Линия A5)

1.11.3 10DD2 - X1.13 (Линия /RESET)

1.11.4 7DD5 - 3DD7 (Линия PFF)

1.11.5 11DD2 - анод VD1 (Линия без названия)

1.11.6 13DD7 - 14DD7 (Линия Vcc)

1.11.7 12DD7 - 13DD1 (Линия D7)

1.11.8 11DD7 - 12DD5 (Линия PFB)

1.12 На плате Франк необходимо разрезать линии:

1.12.1 13DD7 - 12DD5 (Линия PFB)

1.12.2 12DD7 - резистор без позиционного обозначения подтяжки 1кОм к +5В

1.12.3 11DD7 - 13DD1 (Линия D7)

Вид платы Франк после внесения доработок представлен на рисунке 1.2

Рисунок 1.2

После внесения доработок в плату Франк переходим к подключению платы Франк к ОЭ.

Раздел 2

- Обеспечение записи в порты F8 - FA, как командами записи с ОЗУ по адресам F800-FAFF (STA/LD и т.п.), так и командами OUT F8 - OUT FA.

- При необходимости запуска ОЭ без платы Франк необходимо установить

- перемычки между X1.1-X1.2, X1.3-X1.4, X1.5-X1.6 для обеспечения

- записи в порты F8-FA через команды записи в ОЗУ по адресам F800-FAFF

Рисунок 2.1

- 2.1 Линию "76" 9DD27(ИД4) - 9DD30(ТМ8) разрезать в центре перемычки P6 (линия обозначена

- синим цветом, находится со стороны установки микросхем), согласно рисунку 2.1

Рисунок 2.2

2.2 X1.1 "F8-OUT" подключить к 9DD30 (см. рисунок 2.2).

2.3 X1.2 "F8-IN" подключить к 9DD27 (см. рисунок 2.2).

Рисунок 2.3

2.4 Линию "125" 10DD27(ИД4) - 3DD15(ТЛ2) разрезать в районе 1DD27 - 2DD27, рассверлив переходное отверстие  согласно рисунка 2.3

Рисунок 2.4

2.5 X1.3 "F9-OUT" подключить к 3DD15 (см. рисунок 2.4).

2.6 X1.4 "F9-IN" подключить к 10DD27 (см. рисунок 2.4).

Рисунок 2.5

- 2.7 Линию "89" 11DD27(ИД4) - 13DD11(ЛН1) разрезать в районе 11DD27  (линия обозначена

синим цветом, находится со стороны установки микросхем), согласно рисунку 2.5

Рисунок 2.6

2.8 X1.5 "FA-OUT" подключить к 13DD11 (см. рисунок 2.6).

2.9 X1.6 "FA-IN" подключить к 11DD27 (см. рисунок 2.6).

- Раздел 3.

- Подключение тактовых частот к плате Франк

- Доступны частоты 5 или 10 МГц, ОЗУ работает на частоте 2.5 МГц,

- при обращении процессора к ОЗУ или устройствам ввода/вывода

- вводятся такты ожидания через вход процессора /WAIT.

- Тактовая частота выбирается перемычкой J1.

- Рисунок 3.1

- 3.1 X1.7 "5МГц" подключить к линии "41" - к 9DD2(ИЕ5) или на точку подключения "5mHz"

- (см. рисунок 3.1). Подключение осуществлять экранированным кабелем.

3.2 X1.8 "2,5МГц" - линия не используется

- 3.3 X1.12 "10МГц"  подключить на точку подключения "10mHz"

- (см. рисунок 3.1). Подключение осуществлять экранированным кабелем.

- Рисунок 3.2

3.4 X1.14 "50Гц" подключить к линии "60" - к 11DD6(ИЕ5) или на точку подключения "50Hz"

(см. Рисунок 3.2)

Линия необходима для обеспечения работы системы прерываний процессора Z80 с частотой 50Гц, поступающих на его вход /INT, так же, как в компьютерах семейства Спектрум.

- Включение режима - установка бита 6 порта FB в 1.

- Выключение режима - установка бита 6 порта FB в 0.

- Состояние после сброса компьютера - режим выключен.

Раздел 4

- Подключение режима FULL RAM (сплошное ОЗУ по адресам 0 ... FFFF, отключение

- портов ввода/вывода по адресам F400-F7FF, отключение ПЗУ по адресам F800-FFFF).

- Включение режима - установка бита 5 порта FB в 1.

- Выключение режима - установка бита 5 порта FB в 0.

- Состояние после сброса компьютера - режим выключен.

- При необходимости запуска ОЭ без платы Франк необходимо установить

- перемычки между X1.15-X1.16

Рисунок 4.1

- 4.1 Линию "А15" разрезать в районе 9DD14(ЛА1) (линия обозначена

- синим цветом) согласно рисунка 4.1.

- Рисунок 4.2

- 4.2 X1.15 "9DD14"  подключить к 9DD14 (см. рисунок 4.2).

4.3 X1.16 "13DD21" подключить к линии "А15", например к контактному

отверстию «46» (см. рисунок 4.2).

Раздел 5

- Подключение диспетчера ОЗУ с окном 16К. Делает доступным ОЗУ в пределах

- младших 256 килобайт по адресу 0:0000

- Адресация: биты 0 и 1 - старшие биты адреса транслируемого в окно сегмента

- ОЗУ. 00 - 0000, 01 - 4000, 10 - 8000, 11 - С000

- Биты 2 и 3 - адрес банка ОЗУ транслируемого в окно сегмента ОЗУ

- 00 - 0 банк, 01 - 1 банк, 10 - 2 банк, 11 - 3 банк

- Включение режима - установка бита 7 порта FB в 0.

- Выключение режима - установка бита 5 порта FB в 1.

- Состояние после сброса компьютера - режим выключен.

- При необходимости запуска ОЭ без платы Франк необходимо установить

- перемычки между X1.17-X1.18, X1.19-X1.20 для обеспечения выбора номера

- банка ОЗУ  через команды записи в порт F9.

Рисунок 5.1

5.1 Линию "119" отключить от 16DD18(ТМ7), высверлив переходное отверстие

- или разрезав подключенную к линию "119"(линия обозначена

синим цветом, находится со стороны установки микросхем) согласно рисунка 5.1

Рисунок 5.2

- 5.2 X1.17 "MB1" подключить к 10DD60(ЛИ1)  (см. рисунок 5.2).

- 5.3 X1.18 "B1" подключить к  16DD18(ТМ7)  (см. рисунок 5.2).

Рисунок 5.3

5.4 Линию "118" отключить от 15DD18(ТМ7) , высверлив переходное отверстие

- или разрезав подключенную к линию "118"(линия обозначена

синим цветом, находится со стороны установки микросхем) согласно рисунка 5.3

Рисунок 5.4

5.5 X1.19 "MB0"  подключить к 13DD16(ЛА3) (см. рисунок 5.4).

5.6 X1.20 "B0" подключить к  15DD18(ТМ7) (см. рисунок 5.4).

Раздел 6

- Подключение прочих сигналов

6.1 X1.9 "PFE" - низкий уровень свидетельствует об обращении к порту FE, линию

подключать к ОЭ не требуется.

6.2 X1.10 "PFC" - низкий уровень свидетельствует об обращении к порту FС, линию

подключать к ОЭ не требуется.

6.3 X1.11 "PFD" - низкий уровень свидетельствует об обращении к порту FD, линию

- подключать к ОЭ не требуется.

6.4 X1.13 "/RESET" - линию подключать к ОЭ не требуется , сигнал для сброса платы Франк берется с контакта 12 разъема SOCKET платы Франк (вход /RESET процессора К580ВМ80).

6.5 X1.21  "" - не используется.

6.6 X1.22 "PFF"  - низкий уровень свидетельствует об обращении к порту FС, линию

подключать к ОЭ не требуется.

6.7 X1.23  "/M1" - выход /M1 процессора Z80, линию подключать к ОЭ не требуется.

6.8 X1.24  "ZA15"- выход A15  процессора Z80, линию подключать к ОЭ не требуется.

6.9 X1.25  "/IORQ" выход /IORQ процессора Z80, линию подключать к ОЭ не требуется.

6.10 X1.26  "ZA14"- выход A14  процессора Z80, линию подключать к ОЭ не требуется.

Раздел 7

- Тестирование

  - Для тестирования связки плат Франк и ОЭ можно воспользоваться прошивкой

- TestZ80.BIN, разработанной Чистяковым В.И в 1993 году.

- Результат тестирования должен выглядеть не хуже чем на рисунке 7.1

- Рисунок 7.1

- Раздел 8

- Эксплуатация

  - Связки плат Франк и ОЭ желательно эксплуатировать с прошивками Монитора,

- доработанным под формирование звука через порт FF, а не через использование

- команд EI/DI, как сделано в Орион-128.2 и унаследовано в ОЭ.

Раздел 9

- Приложения

  - Расширенное ПЗУ.zip - подборка прошивок ROM-BIOS для ПК Орион-128.2

  - Z80-card2-Франкенштейн (6).png - схема платы Франк, автор Александр @Aleksandr44Primerov

  - NBRSK405S005.pdf - схема ОЭ версии 5, автор SlavaSaratov OrionZОV

  - Z80CardII.jpg - схема Z80Card II, автор Чистяков В.И., он же широко известный в узких кругах под никнеймом

- Barsik

- Раздел 10

- 10. Фотографии платы ОЭ с установленной платой Франк

Автор документа Вадим Власов, 28.04.2025

Разрешается любое использование документа

Версия документа 1.3

г.Владимир, 2025