http://rdk.regionsv.ru/orion128-express-05-02.htm

Платка расширения экрана до 480 точек для Альтаир Дос  и CP/M-80, для любого Ориона, рекомендовано для Экспресса

Продаю платы и наборы микросхем, куплю микросхемы Где найти платы и микросхемы на ПК Орион-128

Дата модификации страницы: 23.04.2025

20/04/2025 решил добить платку и установить ее  в Орион Экспресс.

Под Ор Дос плата заработала сразу.

Распиновка сигналов на платке и куда нужно подключать в Экспрессе (Внимание: на платах Экспресса могут быть ошибки шелкографии, будет поправлено в версии S0066Y, после окончательного запуска платки).

Не забываем про +5 и землю.

контакт платки D7 - адрес D7 (Х2 - В6)
контакт платки 2 - dd28 вывод 2 (155тм7)   НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  исключаем
контакт платки 4 - dd28 вывод 4 (155тм7)
контакт платки 13 - dd28 вывод 13  НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ исключаем
контакт платки 16 - к DD13.1- вывод 2 (отрываем ногу от платы) 155ТМ2
контакт платки 17 - к DD9 - вывод 5 (отрываем ногу от платы) 155ЛИ1
контакт платки 45 - DD3 - 12 нога 155ИЕ5
контакт платки 46 - DD24 (КП2) 13 нога или DD3 9 нога 155ИЕ5
контакт платки 47 - DD3 8 нога 155ИЕ5
контакт платки 49 - DD24 (КП2) 3 нога или DD4 12 нога 155ИЕ5
контакт платки 53 - DD23 (КП2) 13 нога или DD5 12 нога 155ИЕ5

Я подпаивался к ножкам микросхем с лицевой стороны платы Экспресса 512 версия 1я от Сорнелиусая, Для остальных версий плат, выведены контрольные точки подключения (отверстия сделаны не все), с 23/04/2025 - в версии s0066 будет произведена корректировка точек подключения платки и поправлена шелкография

Подключение платки, сначала запаял проводки к плате, но после глюков Экспресса (из за раздолбленных цанговых панелек под процем , ва86, и рф2 - пришлось их заменит на новые, глючила плата Z80), поставил на платку 480 разьем, чтобы можно было отключать  ее.

Под ордос расширения нет, только сдвиг.

Под альтаиром сдвиг есть по горизонтали, нет до конца  расширения экрана.

Под Альтаиром.

Разные варианты переключения переключателей не очень помогли.

На 20/04/2025 - аналогичную схему собрали только 2 человека и то на красной ревизии Ориона - 512.3, начал копать.

В результате анализа схемы, и сравнения с платой ревизии 512.3 было выявлено:

Неправильно отрисована схема исходника (ибо как нарисована так я ее и воспринял к исполнению)

Фото как должно быть с трехрядной гребенкой

Схема с расположением контактов в соответствии с платкой

1. Вместо дип свичей (2-ва ряда) устанавливаем гребенку 3-х рядную!!

2. Режим часть дорожек вокруг гребенки

Лицевая сторона: режим 1 дорожку, кидаем 1 проводок - перемычку, впаиваем 3- рядную гребенку

Обратная сторона перерезаем 2х8 дорожек

Вот так порезы делаем

Обратная сторона кидаем большую и малую перемычки

Кидаем 8 проводков (обратная сторона платки) соеденяем выводы 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7 (ИД7) с гребенкой

У меня джамперы стали так.  Сначала добиваемся  центровки у VC, далее запускаем альтаир,  и переставляя джамперы добиваемся расширения экрана (чтобы альтаировский нортон весь влазил в экран). Внимание. при некоторых положениях джамперов, ТВ пишет нет сигнала!!!

У VC$ в Ор Дос картинка стабильная, в альтаре может наблюдаться слегка подергивание экрана (срыв синхронизации), устраняется включением резистора 300-1 к в разрыв синхры от ориона к конвертеру.

Резистор по синхре

Кое где на схемах мелькала подтяжка выводов 10 и 11 (КП12) через резистор 1 ком (если ставим вместо джамперов диоды).  С резисторами подтяжки у меня не пошло.

Но если в место джамперов поставить диоды,

то подергивание экрана прекращается и резистор в разрыв синхры ставить не нужно.

Включил все заработало. Так выглядит копирование в нортоне альтаира с диска на диск, экран 480 точек.

Программа форматирования дисков

Платка крепится к углу мамы экспресса 1 стойкой (правый нижний угол) , остальные 3 стойки платки 480, просто опираются на маму (пластиковые стойки)

Плата устанавливается на 4 капроновых стойки в районе кварца. Одна стойка привинчивается к плате Ориона-128 (правый верхний угол платы Ориона-128) и также левый крайний угол платки экрана, 3 остальные стойки опорные, можно приклеить к плате термоклеем.

Так выглядит платка на экспрессе

При этом чтобы спрятать провода МГТФ на плате Экспресса S005Y предусмотрены отверстия

Провода чуть укоротил, ибо плата тестовая, пока все для наглядности.

Провода неиспользуемые с контактов  под номерами 13 и 2 отпаял с платки и с микросхем мамы экспресса

p.s. некоторые комментарии чуть позже. Теперь осталось подправить точки подключения на шелкографии Экспресса

Начало и исходные схемы, как планировалось в 2024 году

Для Ор Дос  размер экрана останется прежний 384 точек, платка нужна для Альтаир Дос и CP/M-80

Вот такие платки получились

Откуда растут ноги, схема и краткое описание

Версия для печати

И так схема расширения экрана до 480 точек, реализовано на плате Орион-128.2 ревизия мк512.3

Отрезается сигнал с DD14.1 6 нога на DD9.2 - 5 нога.    Это по  480 точек экран, это и имеется ввиду в пояснении к картинке.

Цитирую Александра:

Подключил 480 точек, теперя надыть подружить оба режима, один намано выводит, другой за край улезает, выправишь второй - первый уехал...

Вот добился чтобы 480 влезало, так 384 уехало