Руководство по использованию платы для расширения экрана до 480 точек

Раздел 1

Подключение платы 480p/380p (в дальнейшем именуемой "480p"), к плате Орион Экспресс 5, (в дальнейшем именуемой "ОЭ").

Рекомендуется установить на плате 480p разъем X1 типа IDC 26

Подключение производится согласно таблице 1

Таблица 1

| Плата 480p |  |  | Плата ОЭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пин разъема X1 | Монтажное отверстие | Назначение | Точка подключения | Назначение |
| X1.1 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.2 | "D7" | Линия ШД D7 | 27DD55 | Линия ШД D7 |
| X1.3 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.4 | "2" | См. Примечание 1 | 2DD28 (ТМ7) |  |
| X1.5 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.6 | "4" |  | 4DD28 (ТМ7) | строб записи в порт FA |
| X1.7 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.8 | "13" | См. Примечание 1 | 13DD28 |  |
| X1.9 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.10 | "16" |  | 2DD13.1 (ТМ2), она же на шелке точка 17 рядом с DD13 , точка 16 (линия 45) на схеме (предварительно разорвать перемычку у 2DD13, линия обозначена зеленым цветом см. Рисунок 1,2) |  |
| X1.11 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.12 | "17" |  | 5DD9 (ЛИ1), она же на шелке точка 17 (линия 63) рядом с DD9, (предварительно разорвать перемычку P2 (точка DD9-5 на схеме) у 5DD9, линия обозначена зеленым цветом см. Рисунок 3) |  |
| X1.13 | "63" | См.примечание 2 | 6DD14 или 1DD4, линия 63, ранее шедшая к 5DD9 через перемычку P2 | См.примечание 2 |
| X1.14 | "45" | линия 45 | 12DD3 (ИЕ5) | линия 45 |
| X1.15 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.16 | "46" | линия 46 | 9DD3 (ИЕ5) | линия 46 |
| X1.17 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.18 | "47" | линия 47 | 8DD3 (ИЕ5) | линия 47 |
| X1.19 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.20 | "49" | линия 49 | 12DD4 (ИЕ5) | линия 49 |
| X1.21 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.22 | "53" | линия 53 | 12DD5 (ИЕ5) | линия 53 |
| X1.23 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.24 | GND | Нулевой провод | GND | Нулевой провод |
| X1.25 | Ucc (+5 Вольт) | Шина питания +5 Вольт | Ucc (+5 Вольт) | Шина питания +5 Вольт |
| X1.25 | Ucc (+5 Вольт) | Шина питания +5 Вольт | Ucc (+5 Вольт) | Шина питания +5 Вольт |

Примечание 1 - не подключать к ОЭ

Примечание 2 -

- 10КП2 на плате 480p отключить от других цепей и подключить к X1.13 на плате 480p

- подключить линию X1.13 к плате ОЭ согласно таблицы 1

Раздел 2

- Отключение платы 480p от платы ОЭ

2.1 Отключить кабель от разъема X1 на плате 480p

2.2 Установить перемычки на кабель от ОЭ:

X1.10-X1.14

X1.12-X1.13

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Автор документа Вадим Власов, 11.05.2025

Разрешается любое использование документа

Версия документа 1.1

г.Владимир, 2025