# Содержание

Содержание	1

Обмен пакетами (нижний уровень)	2

Байт-стаффинг	2

Нумерация информационных пакетов (Num)	2

Контрольная сумма (CRC)	3

Форматы информационной части пакетов	3

Нет операции (NOP)	3

Печать строки	4

Промотка бумаги	4

Подать звуковой сигнал	4

Установить параметры печати	5

Чтение даты и времени	6

Запись даты и времени	7

Установить параметры обмена	7

Открытие денежного ящика	8

Чтение версии ПО устройства	9

Коды ошибок	10

## Обмен пакетами (нижний уровень)

Для передачи используется протокол связи со скоростью обмена 9600 бод с физическим кадром:

- 1 стартовый бит;

- 8 битов данных;

- 1 стоповый бит;

- без проверки на четность;

- 3 линии (TXD, RXD, GND).

Хост – ПК или другое оборудование, осуществляющее управление устройством.

Обмен осуществляется пакетами со структурой:

| STX | Len | Num | Data | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Len |  |  |
|  | CRC |  |  |  |

Каждый пакет начинается одним стартовым символом STX.

Второй байт (Len) – общая длина блоков Num и Data в байтах.

Третий байт (Num) – номер информационного пакета. Этот номер служит для организации повторов (в случае помех при передаче).

Начиная с четвертого байта, располагается блок Data. Он состоит из Len-1 байтов.

После блока Data (байт с номером Len + 3) идет 1 байт – контрольная сумма (CRC8), включающая в себя байты Len, Num и все байты блока Data.

Внимание! Поле Len содержит длину в байтах без учета байт-стаффинга. То есть количество реально передаваемых по каналу байт может превышать Len, но после «дестаффинга» количество байт должно равняться Len.

Внимание! CRC рассчитывается по байтам пакета ДО байт-стаффинга, но сама передача CRC производится с применением байт-стаффинга.

### Байт-стаффинг

Для того чтобы байт STX не встречался в полях Len, Num, Data, CRC для этих полей при передаче их байтов применяется байт-стаффинг (byte stuffing): если очередной байт НЕ равен STX или ESC, то он передается как есть. Если байт равен STX, то вместо него передается пара байтов: ESC и TSTX. Если байт равен ESC, то вместо него передается пара байтов: ESC и TESC. Следует заметить, что байты, равные TSTX и TESC, передаются как есть (без дополнения лишними байтами).

| STX | 0xC0 |
| --- | --- |
| ESC | 0xDB |
| TSTX | 0xDC |
| TESC | 0xDD |

### Нумерация информационных пакетов (Num)

Номер пакету присваивает Хост. Два условия:

- Два подряд идущих пакета не должны иметь одинаковые номера (рекомендуем нумеровать пакеты последовательно нарастающими номерами по модулю 256).

- Все попытки передать один пакет обязаны иметь одинаковый номер (не путать попытки послать один пакет и посылки разных пакетов с одинаковым содержимым).

### Контрольная сумма (CRC)

CRC8 рассчитывается по всем байтам (без учета байт-стаффинга) полей Len, Num, Data. Перед расчетом КС инициализируется константой 0xDE.

void Do_CRC8 (char b, char *crc)

{

for (char i = 0; i < 8; b = b >> 1, i++)

if ((b ^ *crc) & 1)

*crc = ((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80;

else

*crc = (*crc >> 1) & ~0x80;

}

// MCS-8051

;Update CRC:

;Input: A - data byte, R0 - pointer to CRC

;Out: [R0] - new CRC value

Do_CRC:	PUSH B

PUSH ACC

MOV  B,#8

Crc_lp:	XRL  A,@R0

RRC  A

MOV  A,@R0

JNC  Bit_0

XRL  A,#18H

Bit_0:	RRC  A

MOV  @R0,A

POP  ACC

RR   A

PUSH ACC

DJNZ B,Crc_lp

POP  ACC

POP  B

RET

Если пакет получен, но КС не сошлась, то пакет не обрабатывается (считается, что пакет не получен).

## Форматы информационной части пакетов

### Нет операции (NOP)

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x00. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x00. |

### Печать строки

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x28. |
| +1 | Длина текста | 1Bin. Длина (в байтах) поля «Текст». |
| +2 | Текст | Массив байт – строка символов (кодировка MS-DOS CP866), первым передается самый левый символ строки. Текст, который надо напечатать. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x28. |

### Промотка бумаги

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x24. |
| +1 | Дистанция | 2Bin. Количество шагов двигателя. +1 – младший байт; +2 – старший байт. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x24. |

### Подать звуковой сигнал

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x10. |
| +1 | Длительность | 1Bin. Время звучания сигнала. Время задается в 0,01 сек. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x10. |

### Установить параметры печати

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x20. |
| +1 | Идентификатор параметра 1 | 1Bin. Идентификатор первого устанавливаемого параметра печати. |
| +2 | Значение параметра 1 | N1 байт. Устанавливаемое значение первого параметра. |
| +2+N1 | Идентификатор параметра 2 | 1Bin. Идентификатор второго устанавливаемого параметра печати. |
| +3+N1 | Значение параметра 2 | N2 байтов. Устанавливаемое значение второго параметра. |
| +3+N1+N2 | и т.д. |  |

Длина пакета этой команды не имеет фиксированной длины. Длина пакета зависит от количества изменяемых параметров, передаваемых в данной команде.

| Cmd | ID1 | Value1 | . . . | IDN | ValueN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Param1 |  | . . . | ParamN |  |

Каждый параметр передается двумя полями: идентификатор параметра и устанавливаемое значение параметра. Идентификатор параметра указывает собственно для какого параметра передается значение и указывает формат следующего за ним значения (в т.ч. количество байтов, используемых для передачи значения).

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды | 1Bin. Константа 0x20. |

#### Параметры печати

| Идентификатор параметра | Описание параметра | Формат параметра |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Идентификатор шрифта. Для сокращения длины пакета имена шрифта пронумерованы и передается не само имя, а его номер в таблице. | 1Bin |
| 0x02 | Высота устанавливаемого шрифта. | 1Bin |
| 0x03 | Межстрочное расстояние. Указывается в шагах принтера. Один шаг принтера соответствует 0,0625 мм. | 1Bin |
| 0x04 | Контрастность. Указывается коэффициент (чем меньше коэффициент, тем ниже контрастность). Допустимые значения от «0х00» до «0х09». | 1Bin |

#### Пояснение

Принтер имеет внутренние переменные (номер шрифта, размер, междустрочие, яркость). Используя текущие значения этих параметров, принтер исполняет все команды «Печать строки» (0x28). Для управления внешним видом печатного документа, перед подачей команды «Печать строки» можно изменять текущие значения любого из параметров (или нескольких одновременно) командой «Установить параметры печати» (0x20).

#### Идентификатор шрифта

| Идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| 0x00 | Нормальный. 48 символов в строке |
| 0x01 | Нормальный. 48 символов в строке |
| 0x02 | Нормальный. 32 символа в строке |
| 0x03 | Жирный. 32 символа в строке |
| 0x04 | Нормальный. 24 символа в строке |
| 0x05 | Жирный. 24 символа в строке |
| 0x06 | Нормальный. 16 символов в строке |
| 0x07 | Жирный. 16 символов в строке |

#### Высота шрифта

| Идентификатор | Описание |
| --- | --- |
| 0x00 | Уменьшенная в 1,5 раза |
| 0x01 | Нормальная |
| 0x02 | Увеличенная в 1,5 раза |

### Чтение даты и времени

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x50. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. Константа 0x00 |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x50. |
| +2 | Секунды | 1BCD. |
| +3 | Минуты | 1BCD. |
| +4 | Часы | 1BCD. |
| +5 | День недели | 1BCD. |
| +6 | Дата | 1BCD. |
| +7 | Месяц | 1BCD. |
| +8 | Год | 1BCD. |

В случае ошибки чтения даты и времени:

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. Константа 0xC3. |
| +1 | Код команды | 1Bin. Константа 0x50. |

### Запись даты и времени

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x51. |
| +1 | Секунды | 1BCD. |
| +2 | Минуты | 1BCD. |
| +3 | Часы | 1BCD. |
| +4 | День недели | 1BCD. |
| +5 | Дата | 1BCD. |
| +6 | Месяц | 1BCD. |
| +7 | Год | 1BCD. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды | 1Bin. Константа 0x51. |

### Установить параметры обмена

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x08. |
| +1 | Код скорости обмена | 1Bin. |
| +2 | Код тайм-аута обмена | 1Bin. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x08. |

#### Код скорости обмена

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0x01 | 1200 бод |
| 0x02 | 2400 бод |
| 0x03 | 4800 бод |
| 0x04 | 9600 бод |
| 0x05 | 19200 бод |
| 0x06 | 38400 бод |
| 0x07 | 57600 бод |
| 0x08 | 115200 бод |

#### Код тайм-аута обмена

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0x00 | 20 мсек |
| 0x01 | 50 мсек |
| 0x02 | 100 мсек |
| 0x03 | 250 мсек |
| 0x04 | 500 мсек |
| 0x05 | 750 мсек |
| 0x06 | 1000 мсек |
| 0x07 | 1500 мсек |
| 0x08 | 2000 мсек |
| 0x09 | 2500 мсек |

### Открытие денежного ящика

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x70. |
| +1 | Длительность формирования напряжения открытия ДЯ | 1Bin. Время задается в 0,1 сек. |
| +2 | Длительность импульса открытия ДЯ | 1Bin. Время задается в 0,1 сек. |
| +3 | Параметр выключения умножителя напряжения | 1Bin. Параметр определяет отключение умножителя напряжения после открытия ДЯ. Значения: «0x00» - не отключать; «0x01» - отключить. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x70. |

### Чтение версии ПО устройства

#### Команда

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код команды | 1Bin. Константа 0x01. |
| +1 | Номер устройства | 1Bin. Номер устройства. Константа 0х00. |

#### Ответ

| Смещ. | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| +0 | Код ошибки | 1Bin. |
| +1 | Код команды-источника | 1Bin. Константа 0x01. |
| +2 | Номер устройства | 1Bin. Номер устройства, от которого получен блок ответа. Константа 0х00. |
| +3 | Длина текста | 1Bin. Длина (в байтах) поля «Текст». |
| +4 | Текст | Массив байт – строка символов (кодировка MS-DOS CP866), первым передается самый левый символ строки. |

## Коды ошибок

| Код ошибки |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| HEX | DEC |  |
| 0x00 | 0 | Ошибок нет |
| 0x01 | 1 | Неизвестная команда |
| 0x02 | 2 | Некорректный формат параметров |
| 0x03 | 3 | Некорректный номер пакета |
| 0x67 | 103 | Нет бумаги |
| 0xBC | 188 | Авария питания (Аккумулятор разряжен) |
| 0xBF | 191 | Ошибка КС ПО |
| 0xC0 | 192 | Ошибка ОЗУ |
| 0xC1 | 193 | Ошибка стека |
| 0xC2 | 194 | Недостаточно памяти |
| 0xC3 | 197 | Ошибка доступа к часам реального времени |