Приложение 1

Изменения в ФФД от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@ и реализация в ПО ККТ серии «ПРИМ»

Версия 501_01: Библиотека Azimuth.dll – не изменяется

Структура используемых команд не изменяется.

| N | Изменения ФФД, которые необходимо реализовать | Используется ФФД |  |  | Как реализовано в ПО ККТ | Изменения для пользователя | Номер версии, в которой вводится изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.05 | 1.1 | 1.2 |  |  |  |
| 1 | В случае осуществления расчета в сети «Интернет» в состав кассового чека (БСО) и кассового чека коррекции в электронной форме включаются реквизиты: - «признак расчета в «Интернет» (тег 1125), имеющий значение, равное «1»; - реквизит «место расчетов» (тег 1187) должен содержать адрес сайта в сети «Интернет»; - реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008) должен содержать абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом) пользователю для получения кассового чека (БСО) в электронной форме. | + | + | + | Для ККТ, зарегистрированных как «признак расчета в Интернет» необходимо в кассовый чек добавлять теги 1187, 1008, в противном случае ККТ формирует ошибку «6291» – «Отсутствует обязательный тег». Тег 1125 формирует ККТ. | Если при регистрации установлен параметр «признак расчета в Интернет», то для кассового чека необходимо добавлять: Теги 1187, 1008 – в команде 10 в произвольном поле (или команде 73 в произвольных полях, отдельно каждый тег), тег 1125 формирует ККТ( добавлять не надо). Пример для тегов: <1187>www.iskra-kkt.ru <1008>+79215556688 или <1008>petrov111@mail.ru Пример команды: >AERF210#170625#1009#00#Иванов¦780000000001###01#00##<1187>www.iskra-kkt.ru¦<1008>+79215556688¦#<D518 Если указанные теги не указаны, то на команду 10 вернется ошибка «6291» – «Отсутствует обязательный тег». Необходимо повторить команду с добавленными тегами 1187 и 1008. | 501_01 |
| 2 | Тег 1008 «телефон или электронный адрес покупателя» – должен включаться в состав при формировании чека в электронной форме. | + | + | + | ККТ строго контролирует: если чек в не печатается и формируется в электронном виде, то должен присутствовать тег 1008. Контроль происходит при открытии чека (команда 10) или команда 73. При отсутствии тега 1008 ККТ формирует ошибку «6291» – «Отсутствует обязательный тег». | Если чек не печатается и формируется в электронном виде, то в команде 10 (или команде 73) в произвольном поле необходимо задавать тег 1008. Пример задания тега 1008: <1008>+79215556688 или <1008>petrov111@mail.ru Если тег не указаны, то на команду 10 вернется ошибка «6291» – «Отсутствует обязательный тег». Пример команды: >AERF410#170625#1024#80#Иванов¦780000000001###01#00##<1008> +79215556688¦#<DC10 Если используется короткая команда «Не печатать следующий документ», то в последующей команде 10 в произвольном поле (или команде 73) необходимо добавлять тег 1008. | 501_01 |
| 3 | Тег 1036 «Номер автомата» – должен передаваться в кассовом чеке, при применении ККТ в автоматическом устройстве для расчетов. | + | + | + | ККТ делает автоматически (Если ККТ зарегистрирована в автоматическом режиме с номером автомата, то тег 1036 передается в кассовом чеке) | - | 500_01 |
| 4 | Признак предмета расчета (тег 1212) Значение 18 – изменилось наименование Было: о курортном сборе Стало: о туристическом налоге | + | + | + | В ККТ наименование не передается, только индекс. | - | 500_01 |
| 5 | Только для кассового чека: В случае если значение реквизита «сумма по чеку (БСО) безналичными» (тег 1081) отлично от нуля, в кассовый чек (БСО) может включаться реквизит «сведения обо всех оплатах по чеку безналичными» (тег 1234) в порядке, установленном ФНС России. Stlv1234 ->Stlv1235: Тег 1082 Тег 1236 Тег 1237 Тег 1238 Значения 1236, 1237, 1238 определяются ФНС России. | + | + | + | Если есть безналичная оплата (тег 1081), то можно (не обязательно) добавить для безналичной оплаты структуру 1234, для этого в команде 13 (Расчет) в произвольном поле заполняются теги 1236, 1237, 1238. Команда 13 может подаваться несколько раз, пока сумма по чеку не станет равно сумме оплаты. ККТ формирует тег 1082 и структуру: Stlv1234 ->Stlv1235: Тег 1082 Тег 1236 Тег 1237 Тег 1238 Stlv1235 может формируется несколько раз для каждой безналичной оплаты в чеке. Формируется ККТ: Значение тега 1081 = ∑ 1082 Заполнение реквизитов: 1082 – сумма 1236 – 1байт, передавать в Hex- формате 1237,1238 – текстовые, 256 символов Библиотека Azimuth.dll – не изменяется Структура используемых команд не изменяется. | Для кассового чека с безналичной оплатой в команде 13 (Расчет) можно добавлять сведения об оплате безналичными (в произвольном поле): - тег 1236 - Признак способа оплаты безналичными, - тег 1237 – Идентификатор безналичной оплаты, - тег 1238 – Дополнительные сведения об оплате. Команда 13 (Расчет) может подаваться несколько раз с разными способами оплаты безналичными. Структуры Stlv1234, Stlv1235, тег 1082, 1081 –для кассового чека формирует ККТ. Пример команды 13 >AERF213#01#500##<1236>01¦<1237>02365554455555nh¦<1238>доп сведения#<F013 Значения тегов 1236, 1237, 1238 определяется ФНС России. | 501_01 |
| 6 | Для ФФД1.05 Только для кассового чека коррекции: (Для ФФД1.1 и 1.2 – так уже учтено в ФФД) Тег 1179 включается в состав чека коррекции, если 1173 = 1 (по предписанию налогового органа) | + | + | + | Реализовано. Включение тега 1179 контролируется ККТ | - | 500_01 |
|  | Изменения для маркированного товара (ФФД1.2) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Присвоенный статус товара» (тег 2110), добавить реквизиты: (для команды 21) 5 - Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, в стадии реализации. 6 - Мерный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, реализован. | нет | нет | + | Добавлены для команды 21 новые статусы товара | В команде 21 можно использовать новые реквизиты: 05 и 06 | 501_01 |
| 8 | В уведомление о реализации маркированного товара добавить теги: - 2040- номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции) - 1011 - часовая зона - 1125 - признак расчета в «Интернет» | нет | нет | + | Часовая зона устанавливается в системных параметрах (команда 4С, 4D) (4 параметр) По умолчанию (после ручного НС) в ККТ устанавливается часовая зона =02 Для установки часовой зоны необходимо выполнить команду 4C с установкой битов 11, 12, 13, 14 в 4 параметре: 14; 13; 12; 11; Час зона; Значения для установки в FRS вер21_01 и ниже. 0; 1; 0. 1; 2; +1. 1; 0; 3; +2. 1; 1; 4; +3. 1; 0; 0; 5; +4. 1; 0; 1; 6; +5. 1; 1; 0; 7; +6. 1; 1; 1; 8; +7. 1; 0; 0; 0; 9; +8. 1; 0; 0; 1; 10; +9. 1; 0; 1; 0; 11; +10. FRS вер21_05 и выше – часовая зона устанавливается без знаков +/- В уведомлении ККТ передает теги: 2040 = значение берется из кассового чека, равно тегу 1040, 1011 – из установленных параметров или то, что передано в команде 10 в произвольном поле в виде <1011>03 , где 03 – часовая зона 1125 - если ККТ зарегистрирована как «Интернет», то ККТ установит 1125=1, в противном случае тег не передается | При работе с маркированными товарами необходимо устанавливать часовую зону командой 4С. По умолчанию (после НС) в ККТ устанавливается часовая зона =02 При включении питания ККТ часовая зона вычитывается из параметров ККТ и передается в уведомления. Изменить часовую зону в открытой смене можно в команде Открыть чек – команда 10, в произвольном поле Пример команды: >AERF910#190625#1623#Петров¦780000000001###01#00##<1011>03#<480E Установленная таким образом часовая зона будет устанавливаться в каждом последующем уведомлении до выключения питания ККТ. | 501_01 |
|  | Шрифт, ввводятся требования к качеству печати фискальных документов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Минимальная высота символов — не менее 2 мм; - Интервал между строками — не менее 0,5 мм; - Контрастность печати должна составлять не менее 40%; Размер QR-кода — не менее 20×20 мм с аналогичной контрастностью. | + | + | + | Для STAR (40 символов) для узкой ленты (60мм): Фискальная часть чека (команды 10-14 и команда 73) печатается прописными буквами. Наименование пользователя, адрес и место расчета, которые берутся из параметров регистрации - преобразуются в прописные буквы. Для команд 10-14 (и ком73- мелкий шрифт): Все что вводится – преобразуется в прописные буквы и передается в ФН (ОФД) – только прописные буквы. Отчеты в режиме принтера – не преобразуются. Отчеты по командам 50, 51, 52 – преобразуются в прописные. После установки прошивки необходимо установить заголовок и окончание. | ПРИМ 08-Ф (STAR)_40 символов В режиме принтера шрифт не изменяется. Для фискальных документов – для ширины чековой ленты 60мм – весь введенный шрифт преобразуется в прописной. После установки прошивки необходимо установить заголовок и окончание. ПРИМ 08-Ф (STAR)_64 символа В режиме принтера шрифт не изменяется. Для фискальных документов – весь введенный шрифт преобразуется в прописной. После установки прошивки необходимо установить заголовок и окончание. | 501_01 |