Руководство по работе Пирит с ОФД

Термины и сокращения

Инструкция по доработке/модернизации ККТ моделей Pirit K, Пирит ФР01К

Материалы необходимые для проведения работ

Доработка/модернизация ККТ Pirit K

Способы определения модификации Pirit K.

Доработка Pirit K с SD

Подготовка ККТ

Прошивка ККТ

1.3.3. Сборка ККТ Пирит 2Ф

Доработка Pirit K без SD карты

Доработка Пирит ФР01К.

1.4.1 Подготовка ККТ.

Инструкция по регистрации в ФНС РФ контрольно-кассовой техники моделей Пирит 1Ф, Пирит 2Ф

Работа с Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС

Работа с Сервисной утилитой Fito

2.3  Работа с Кабинетом контрольно-кассовой техники на сайте ФНС (завершение регистрации ККТ)

Термины и сокращения

ККТ – контрольно-кассовая техника

ПТК – программно-технический комплекс

ФР – фискальный регистратор

ОФД – оператор фискальных данных

ФП – фискальная память

ЭКЛЗ – электронная контрольная лента защищённая

ПО – программное обеспечение, “прошивка”

ПК – персональный компьютер

ФН – фискальный накопитель

ИФНС – инспекция федеральной налоговой службы

СП – системная плата

ЗСО – знак сервисного обслуживания

МП – марка пломба

ИД – знак идентификационный

ЦТО – центр технического обслуживания

- Инструкция по доработке/модернизации ККТ моделей Pirit K, Пирит ФР01К

Аннотация:

Инструкция описывает процесс доработки ККТ указанных моделей в ККТ, отвечающим новым требованиям законодательства о применении ККТ.

Автор:

Щербаков Алексей, Макунин Марат

  - Материалы необходимые для проведения работ

- Для подготовки ККТ понадобятся следующие инструменты:

- Кабель USB A-B

- Кабель-Переходник RS232-USB

- Отвертки «+» и «-»

- Торцевая отвертка «М5»

- Ноутбук

- Набор утилит и прошивок.

- Комплекты доработок производителя ККТ.

  - Доработка/модернизация ККТ Pirit K

Pirit K поставляется в 2-ух модификациях:

- c SD картой

- без SD карты

Доработка/модернизация каждой из модификаций Pirit K отличается. Для каждой модификации существуют отдельные комплекты доработки.

Положительным результатом доработки ККТ Pirit K является доработка его в ККТ Пирит 2Ф. У которого:

- новый уникальный серийный номер

- новые идентификационные знаки

- новый паспорт ККТ

- ККТ, отвечающий всем требованиям нового законодательства

    - Способы определения модификации Pirit K.

- Визуальный, по наличию слота для SD карты на системной плате Pirit K (требуется разборка ККТ)

Рисунок 2                                                                                                               Рисунок 3

- По версии прошивки на сервисном чеке ПТК:

- с SD картой версии прошивки: Ver5**

- без SD карты: Ver2**

Для проверки версии прошивки необходимо:

- выключить ККТ

- зажать датчик бумаги

Рисунок 4

- подключить питание к устройству, дождаться второго звукового сигнала, вставить бумагу и закрыть крышку. Устройство распечатает чек диагностики, в котором указана версия прошивки:

Рисунок 5

Также чек диагностики возможно распечатать с помощью утилиты ФИТО:

Вкладка Тестирование – Разные команды – Печать конфигурации

- Запрос версии прошивки с помощью утилиты ФИТО

Вкладка Тестирование – Разные команды- Запрос сведений о ККТ

  - Доработка Pirit K с SD

Комплект доработки, необходимый для переоборудования ПТК Pirit K, включает в себя:

- Паспорт оборудования

- Фискальный накопитель (для подключения поставляется специальный переходник)

- Шильда

- ПО (сервисная утилита ФИТО и прошивки)

Перед началом работ необходимо убедиться, что ККТ снята с учета в ИФНС (на паспорте установлена печать ИФНС о снятии с учета), закрыт архив ЭКЛЗ, закрыта смена ККТ, сняты все необходимые отчеты, данные по ККТ выгружены во внешние системы.

    - Подготовка ККТ

- Выключить ККТ

- Открутить поддон ККТ, получить доступ до СП ККТ

Рисунок 7                                                                                  Рисунок 8

- Демонтировать ФП и ЭКЛЗ. Интерфейсный кабель ЭКЛЗ оставляем в составе СП Pirit K

Рисунок 9

- Подключить фискальный накопитель через интерфейсный кабель ЭКЛЗ

Обратить внимание, ФН подключается к СП через специальный переходник.

БЕЗ ПЕРЕХОДНИКА ФН НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!!!

Схема подключения ФН через переходник:

Рисунок 10

Рисунок 11

Ошибка в подключении ФН исключена. ФН возможно подключить только к разъему X5 на системной плате Pirit с помощью интерфейсного кабеля ЭКЛЗ.

Оборудование готово к перепрограммированию.

Рисунок 12

    - Прошивка ККТ

- Подключить к СП кабель RS232

(настоятельно рекомендуется прошивку СП проводить с помощью кабеля RS232)

- Установить оба переключателя SW1 в ON

Рисунок 13

- Включить устройство, на СП замигает красный индикатор. Устройство ожидает загрузку прошивки.

Рисунок 14

- Запустить загрузчик прошивки – KSL.exe.

Рисунок 15

- Далее необходимо нажатием соответствующей кнопки выбрать файл прошивки для ККТ Пирит 2Ф, поставляемый с комплектом доработки, установить настройки Com-порта и запустить процесс прошивки нажатием кнопки «ОК»

Рисунок 16

- Положительным результатом окончания прошивки загрузчиком является:

Рисунок 17

- Далее следует выключить питание устройства, вернуть переключатели на СП в рабочее положение

- Включить ККТ, распечатается чек диагностики.

Рисунок 18

- Наличие надписи “Пирит 2Ф” указывает на удачное завершение доработки ККТ. Ошибка  контрольной суммы ОЗУ - нормальное состояние после перепрошивки ККТ.

Ошибка устраняется Авторизацией ККТ:

- вкладка сервис утилиты ФИТО, пункт авторизация

- устанавливаются  корректные дата и время

- вводиться серийный номер ККТ (согласно серийному номеру комплекта доработки )

- выбирается модель ККТ и производиться авторизация

Рисунок 19

Более подробно процесс авторизации и подготовки ККТ к регистрации описаны в инструкции по регистрации в ФНС РФ контрольно-кассовой техники моделей Пирит 1Ф, Пирит 2Ф.

Состояние ККТ, готовое к регистрации

Рисунок 20

1.3.3.     Сборка ККТ Пирит 2Ф

Собрать ККТ согласно инструкции по эксплуатации. Далее необходимо демонтировать с корпуса ККТ:

- Шильда ККТ

- Средства визуального контроля (ЗСО, МП, ИД-знак)

- Пломбу ЦТО

Установить идентификационные знаки, поставляемые с комплектом доработки для Пирит 2Ф.

Рисунок 19

    - Доработка Pirit K без SD карты

Комплект доработки, необходимый для переоборудования ПТК Pirit K без SD карты, включает в себя:

- Паспорт оборудования

- Фискальный накопитель (для подключения поставляется специальный переходник)

- Шильда

- ПО (сервисная утилита ФИТО и прошивки)

- Системная плата Pirit c SD

Доработка ККТ ПТК Pirit K без SD карты аналогична доработке ККТ ПТК Pirit K с SD. Основное отличие доработки/модернизации Pirit K без SD в том, что необходимо помимо установки новой ФН заменить системную плату (входит в комплект доработки для Pirit K без SD). Устанавливается СП со слотом для SD карты.

Установка СП производиться согласно инструкции по эксплуатации для ККТ Pirit K. Схема подключения основных элементов:

Рисунок 24

- X5 – Разъём ФН

- X7, J5, J6, J7, J15, J17 - Разъёмы печатающего механизма

  - Доработка Пирит ФР01К.

Клиентам отгружены различные комплектации ККТ Пирит ФР01К.

Существуют две комплектации:

- Пирит ФР01К

- Пирит ФР01К комплектации Д

Внимание, Пирит ФР01К комплектации Д не подлежит доработке/модернизации! Данные ККТ необходимо заменить на ККТ, отвечающим новым требованиям законодательства.

Результатом доработки ККТ Пирит ФР01К является доработка его в ККТ Пирит 1Ф.

1.4.1 Отличительные признаки ККТ Пирит ФР01К и Пирит ФР01К комплектации Д.

- Различные кнопки протяжки  (рисунок 25)

Рисунок 25

Описание рисунка 25:

- слева на рисунке изображена кнопка протяжки печатающего устройства Пирит ФР01К

- справа на рисунке изображена кнопка протяжки печатающего устройства Пирит ФР01К комплектации Д

- Информация на диагностическом чеке принтера Axiom

Рисунок 26.

Описание рисунка 26:

- слева на рисунке изображен диагностический чек печатающего устройства Пирит ФР01К комплектации Д

- справа на рисунке изображен диагностический чек печатающего устройства Пирит ФР01К

Также возможно определить комплектацию Пирит ФР01К по информации Flash Memory  Size - размер памяти на диагностическом чеке печатающего устройства (рисунок 27). У Пирит ФР01K объем памяти более 512 Кб.

Рисунок 27.

Для снятия диагностического чека необходимо:

- открыть крышку принтера

- зажать кнопку протяжки чека

- закрыть крышку принтера и отпустить кнопку протяжки чека

- распечатается чек диагностики

Комплект доработки, необходимый для переоборудования ККТ Пирит ФР01К, включает в себя:

- Паспорт оборудования

- Фискальный накопитель (для подключения поставляется специальный переходник)

- Шильда

- ПО (сервисная утилита ФИТО и прошивки)

Для доработки Пирит ФР01К используется те же утилиты и  инструменты, что и для доработки ККТ модели Pirit K. Отличия в том, что используется соответствующая прошивка (ver 1**).

Порядок действий аналогичен порядку действий с ККТ Pirit K.

Перед началом работ необходимо убедиться, что ККТ снята с учета в ИФНС (на паспорте установлена печать ИФНС о снятии с учета), закрыт архив ЭКЛЗ, закрыта смена ККТ, сняты все необходимые отчеты, данные по ККТ выгружены во внешние системы.

1.4.2 Подготовка ККТ.

- Выключить ККТ

- Открутить поддон ККТ, получить доступ до СП ККТ

- Демонтировать ФП и ЭКЛЗ. Интерфейсный кабель ЭКЛЗ оставляем в составе СП Пирит ФР01К (рис. 28)

Рисунок 28

d) Подключить фискальный накопитель через интерфейсный кабель ЭКЛЗ к СП согласно рисунку ниже

Рисунок 29

Оборудование готово к перепрошивке.

1.4.3 Прошивка Пирит ФР01К

- Подключить к СП кабель RS232 и кабель питания ККТ. Настоятельно рекомендуется прошивку СП проводить с помощью кабеля RS232

- На СП установить перемычку на J1  (рисунок 30)

- Включить устройство. Устройство переведено в режим загрузки прошивки.

Рисунок 30

- Запустить загрузчик прошивки – KSL.exe.

Рисунок 31

- Далее необходимо нажатием соответствующей кнопки выбрать файл прошивки для ККТ Пирит 1Ф, установить настройки Com-порта и запустить процесс прошивки нажатием кнопки «ОК»

Рисунок 32

- Положительным результатом окончания прошивки загрузчиком является:

Рисунок 33

Нажимаем Quit (выход). Дождаться характерного звукового сигнала.

- Далее следует выключить питание устройства, убрать перемычку J1 СП и включить ККТ. Распечатается чек диагностики.

Рисунок 34

- Наличие надписи “Пирит 1Ф” указывает на удачное завершение доработки ККТ. Следует обратить внимание на дату и время.  Перед выполнением любых манипуляций с ККТ установить корректные дату и время.

Ошибка контрольной суммы ОЗУ - нормальное состояние после перепрошивки ККТ.

Ошибка устраняется Авторизацией ККТ:

- вкладка сервис утилиты ФИТО, пункт авторизация

- устанавливаются  корректные дата и время

- вводиться серийный номер ККТ (согласно серийному номеру комплекта доработки )

- выбирается модель ККТ и производиться авторизация

Рисунок 35

Более подробно процесс авторизации и подготовки ККТ к регистрации описаны в инструкции по регистрации в ФНС РФ контрольно-кассовой техники моделей Пирит 1Ф, Пирит 2Ф.

Состояние ККТ, готовое к регистрации в ИФНС.

рисунок 36

1.4.4 Сборка ККТ Пирит 1Ф.

Собрать ККТ согласно инструкции по эксплуатации. Далее необходимо демонтировать с корпуса ККТ:

- Шильда ККТ

- Средства визуального контроля (ЗСО, МП, ИД-знак)

- Пломбу ЦТО

Установить идентификационные знаки, поставляемые с комплектом доработки для Пирит 2Ф.

- Инструкция по регистрации в ФНС РФ контрольно-кассовой техники моделей Пирит 1Ф, Пирит 2Ф

Аннотация: Инструкция описывает порядок регистрации ккт через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Автор: Крючков Павел

Для проведения регистрации ККТ необходимо выполнить условия:

- Установить фискальный накопитель (далее- ФН) в ККТ;

- Заключить договор с оператором фискальных данных (далее- ОФД);

- Обеспечить подключение ККТ к сети Интернет;

- Подать заявление на регистрацию ККТ в налоговый орган и получить регистрационный номер ККТ.

При применении ККТ в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, пункты 2, 3 настоящего раздела не выполняются.

  - Работа с Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС

- Получить усиленную электронную подпись (далее-УЭП) для работы с Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС (далее-ЛК) в удостоверяющем центре, аккредитованном МинКомСвязи РФ. УЭП необходима для проведения процедуры подписи Заявления на регистрацию ККТ.

Для Юридических лиц - получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее- КСКПЭП) в удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров МинКомСвязи РФ. КСКПЭП необходим при авторизации доступа в ЛК налогоплательщика Юридического лица.

- Для работы с УЭП необходимо скачать программный компонент с использованием web-браузера

«Крипто ПРО ЭЦП browser plug-in» версия 2.0 по адресу:

http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get_2_0

- Войти в ЛК пользователя на сайте ФНС по адресу:

http://lkul.nalog.ru/- кабинет для Юридического лица. КСКПЭП должен быть обязательно подключен к компьютеру.

https://lkip.nalog.ru/-  кабинет для Индивидуального предпринимателя.

Рисунок 25

- Зайти в меню: ”Контрольно-кассовая техника”

Рисунок 26

- Зайти в меню: ”Зарегистрировать ККТ”

Рисунок 27

- Заполнить заявление на регистрацию ККТ

В заявлении обязательно должны быть указаны: владелец ККТ, ИНН, место установки ККТ, модель и заводской номер ККТ, сведения о работе ККТ в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, сведения о сфере применения ККТ, модель и заводской номер ФН, реквизиты ОФД, с которым заключен договор на обслуживание.

Далее – нажать кнопку “Подписать и отправить”

Рисунок 28

Авторизация подписи осуществляется с помощью УЭП. При успешном проведении процесса появляется информация о добавлении заявления:

Рисунок 29

- После проверки полноты и актуальности информации из заявления, в разделе: ”Информация о документах, направленных в налоговый орган”, ИФНС будет присвоен Регистрационный номер ККТ. Рассмотрение заявления происходит в течение одного рабочего дня.

  - Работа с Сервисной утилитой Fito

- Запустить утилиту Fito, настроить параметры связи с ККТ в меню “Функции”-“Параметры связи”. По умолчанию – скорость подключения ПИРИТ 2 Ф- 57600 бод/с. Работать необходимо с утилитой версии не ниже 1.9.3.Пароль на связь – не менять

Рисунок 30

- В случае, если ККТ при включении питания на чеке готовности выдает ошибку: “ККМ не    авторизована”. Необходимо зайти во вкладку ”Сервис” – ”Авторизация”, дату и время оставить текущие, ниже ввести заводской номер устройства включая лидирующие нули. Ниже- выбрать модель ККТ: Пирит 2Ф SD или Пирит 1Ф. После проведения процесса авторизации, заводской номер формируется с учетом префикса 012, далее четвертый символ- определяется типом аппарата из списка. Например, заводской номер модели ККТ ПИРИТ 2Ф SD с номером 1, будет выглядеть так: 0128000001

Рисунок 31

- Настроить ККТ: перейти во вкладку “Установка параметров”.

Настройки ККТ могут отличаться для разных Клиентов.  Инструкции для настройки крупных сетевых Клиентов КСИ можно найти по данному адресу:

\\cs-fileserver\Implementation\Инструкции по запуску ТК основных клиентов

  - Установка параметров кассы. Не забыть указать логический номер кассы и номер   дизайна    чека, а также печать нарастающего итога

Рисунок 32

  - Загрузка логотипа (при необходимости). Файлы логотипов для ведущих Клиентов также находятся в папке с инструкциями по настройке.

Рисунок 33

  - Загрузка дизайна чека (при необходимости). Файлы дизайна чеков для ведущих Клиентов также находятся в папке с инструкциями по настройке.

Рисунок 34

  - Программирование заголовка документа (наименование организации-владельца и фактический адрес установки ККТ

Рисунок 35

  - Программирование рекламы (подвал чека) (при необходимости)

Рисунок 36

  - Программирование платежей (при необходимости)

Рисунок 37

  - Программирование параметров регистрации

Необходимо указать данные ИНН Оператора Фискальных данных, с которым у Владельца ККТ заключен договор на обслуживание.

Поле “номер автомата” – заполняется для ККТ, которые работают в автоматическом режиме без участия кассира, например, в вендинговой торговле.

Поле “cсылка в QR-коде” – заполняется адресом проверки валидации чеков в сети Интернет провайдера ОФД, с которым у Владельца ККТ заключен договор на обслуживание.

Рисунок 38

  - Программирование настроек сети

Данные подключения (IP-адрес, маска подсети, IP-адрес шлюза, IP-адрес DNS) необходимо брать из текущего состояния подключения к сети Интернет системного блока, с помощью которого мы работаем с ККТ. Интернет адрес и порт ОФД сервера необходимо взять из условий договора, заключенного между Пользователем ККТ и ОФД

Рисунок 39

  - Программирование налогов

Необходимо указать ставки налогообложения, с которыми работает Пользователь ККТ.

Необходимо учесть, что на чеке для Общей системы налогообложения должна обязательно присутствовать налоговая ставка.

Рисунок 40

- Перейти в меню “Сервис” –” Регистрация/перерегистрация”

- Установить флаг признака в поле “Замена ФН”.

- Ввести значение регистрационного номера ККТ, полученное из ФНС в Кабинете контрольно-кассовой техники. Внимание! Значение номера должно быть 12-ть знаков.

- Выбрать систему налогообложения. Для Юридических лиц- общая система налогообложения

- При необходимости выбрать режим работы фискального накопителя:

  - шифрование- подразумевает кодирование всех данных ФН. При возникновении ошибок, понять причину их возникновения будет не возможно

  - автономный режим- при использовании ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных

  - автоматический режим- для аппаратов, не предусматривающих участие кассира в режиме продажи (паркоматы, вендинговые аппараты, SCO)

  - применение в сфере услуг- для организаций, предоставляющих услуги

  - режим БСО (бланков строгой отчетности) – для организаций, предоставляющих услуги населению

  - применение в Интернет – режим работы для ККТ, осуществляющих продажи удаленным способом через Интернет (могут работать без печати бумажного чека)

Внимание! Для ККТ Юридических лиц, работающих по общей системе налогообложения, в графе” Режим работы” никакие флаги признака не устанавливаем!

- в графе поля кассир ввести свою фамилию и инициалы

- Необходимо учесть, что на чеке должна обязательно присутствовать фамилия и инициалы кассира.

- Зайти в графу “Сервис” - “Установка текущих даты / времени” и убедиться, что текущие временные параметры корректны, при необходимости- установить. Время на ККТ не должно отличаться от текущего поясного более, чем на 5 минут

Внимание! Еще раз тщательно проверить корректность данных Регистрационного номера и ИНН!!! Если данные после регистрации окажутся не верными, ФН подлежит замене и ККТ необходимо будет перерегистрировать.

- После повторной проверки всех введенных данных нажать кнопку” Выполнить”.

Рисунок 41

- ККТ распечатает два чека фискализации, один из которых необходимо подколоть к техническому паспорту ФН, другой- к техническому паспорту ККТ

Рисунок 42

- Заполнить технический паспорт ФН

- Данные активированного ФН (заводской и регистрационный номер)  ”Внести в графу замена программно-аппаратных средств Технического паспорта ККТ

ВНИМАНИЕ! В нижеперечисленных случаях можно осуществить изменение параметров регистрации без замены ФН:

- Наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя без смены ИНН;

- Место (адрес) осуществления расчётов;

- Применяемая при расчёте система налогообложения;

- Необходимости включения шифрования;

- Смены оператора фискальных данных;

- Переход в режим передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных из автономного режима работы ККТ.

- зайти в графу “Запрос документа для ОФД из ФН”

Создать на ПК папку для каталога выгрузки и указать до нее путь в графе” Каталог для обмена”. Далее выполнить команду “Запрос документа для ОФД из ФН” - произойдет выгрузка данных в указанную ранее папку в бинарном формате.

В графе” URL сервера ОФД” указать Интернет адрес сервера ОФД, с которым у Пользователя ККТ заключен договор

В графе” Порт сервера ОФД” указать порт сервера ОФД, с которым у Пользователя ККТ заключен договор

Внимание! Данный порт должен быть открыт в настройках безопасности сети!

Нажать кнопку “Обмен с сервером ОФД” - выбрать ранее выгруженные документы из ФН в созданном каталоге обмена и отправить на сервер ОФД.

При успешном завершении выгрузки, от сервера ОФД придет ответ в виде файла с расширением *.OC, который будет доступен в каталоге обмена. Данный файл необходимо передать в ФН с помощью кнопки” Передача данных из ОФД в ФН”.

Рисунок 43

После передачи данных ОФД в фискальный накопитель (ФН), необходимо перейти в меню “Тестирование” – ”Печать отчета о состоянии расчетов ”. Количество непереданных  документов должно быть равным нулю. В противном случае, необходимо проверить сетевые настройки на ПК и повторно произвести процедуру передачи данных из ОФД в ФН.

2.3  Работа с Кабинетом контрольно-кассовой техники на сайте ФНС (завершение регистрации ККТ)

Зайти в кабинет Контрольно-кассовой техники на сайте ФНС.

В таблице данных о ККТ нажать кнопку ”Завершить регистрацию”

В появившемся окне заполнить данные кассового чека (пример сбора данных с чека- ниже)

Происходит добавление запроса в органы ФНС для последующей валидации для получения Карточки регистрации ККТ

В случае успешной обработки данных, в течение 5-ти рабочих дней в Кабинете контрольно-кассовой техники появляется карточка регистрации в электронном виде. Ее можно распечатать или хранить в электронном виде.